# TSIS4.32使用说明简介

TSIS软件包括了ITRAF仿真模型建立模块、TSIS运行平台和TRAFVU仿真可视化模块。

## 一、创建工程项目

在TSIS运行平台中，点击file中new菜单，选择Project。

在Project Name栏中输入工程项目名称，并在Project栏中选择工程文件的存放目录。

## 二、建立仿真模型

### 1、新建模型文件*.trf

运行ITRAF模块，点击FILE中的NEW菜单，出现如下界面。

建立模型的主要流程为：

- 环境参数设置（Options Set），主要Grid；

- 仿真模型选择；

- 绘制节点nodes；

- 绘制路段links（包括渠化措施）；

- 增加交通量volume；

- 设置流量转向turn；

- 设置节点控制类型control；

- 利用TSIS平台进行编辑运行；

- 返回ITRAF环境下进行错误修正。

  - 环境参数设置

在Options中的Set菜单中依次设置。

    - Grid为栅格大小，决定了仿真空间上的精度。

    - Font为设置字体，包括颜色和大小。

    - Colors为设置颜色，包括背景颜色、节点、路段、控制标志等的颜色。

    - Link和Node为设置绘制路段和节点时的特性。

    - Printer为设置打印的布局特性。

  - 仿真模型选择

在Modes菜单中选择。

NETSIM为城市道路网络模型；

FRESIM为高速公路网络模型。

  - 绘制节点

在Node菜单中，选择对节点的操作类型，包括新增、删除、移动、显示、更改、编号、查找。

新增节点时，需要在快捷按钮中选择节点的类型。

其中，1为普通节点；8000为交通源节点；7000为不同网络模型之间的连接节点。

  - 绘制路段

在Link菜单中，选择对路段的操作类型，包括新增、删除、复制、编辑、检查、编号、查找。

新增路段时，需要用鼠标依次点击路段的前后节点即可。并通过快捷按钮来进行路段方向的选择，可产生单向路段和双向路段。

点击快捷按钮，可对设置的路段进行渠化和参数设置。

需要指定修改的参数有：

Specify lane channelization  车道渠化

包括：Add Lane 增减车道、Add Turn-Pocket Lanes增减左右拓宽车道、

Lane Width 指定车道宽度、Link Length指定车道长度、Pocket(R/L)Length左右拓宽车道长度

Specify lane alignment       车道链接

Grade  车道坡度

Startup Lost Time  启动损失时间

Free-flow Speed    自由流车速

Q-Discharge Headway 饱和车流的车头时距

Stopline Distance  停车线距离

Sight Distance     视距

RTOR  (Right Turn on Red)  是否允许右转不受信号灯控制

Pedestrian Intensity  行人交通量

  - 增加交通量

在Link的volume菜单中进行添加和修改等。

注：只能在与交通源节点相连的路段来添加。

Flow Rate  交通流率（量）大小；

Percentage of Trucks  卡货车的比例；

Percentage of Carpools 合乘车的比例

Percentage of HOV Lane Violators  合乘车道违规通行的比例

Distribution of Volume by Lane  车道交通量的时间上分布情况设置

  - 设置流量转向

在Link的Turn菜单中进行添加和修改等。

Direction 为左直右流向的下游节点编号，为自动生成，也可人工修改；

Volume 为各方向的流量大小，可指定交通量大小，也可指定百分比。

  - 设置节点控制类型

在Node的Control菜单中进行添加和修改等。

节点的控制类型有：Signs控制（包括无控、让行、主道优先控制）、Pretimes Contriller定周期信号控制、 Actuated Contriller实时感应控制。

Signs控制：

定周期信号控制：

需要设置各相位阶段的相位组合和配时情况。其中点击Phase timing进入各相位阶段的配时。

  - 文件保存

应将模型文件保存到建立的工程文件的同一目录中。

## 三、利用TSIS平台进行编辑运行

运行tsis平台，打开建立的工程文件，选择编辑好的模型文件（后缀为trf的文件）进行编译运行。

点击快捷按钮，即可进入编译，并生成out文件。根据编译给出的错误、警告信息，返回ITRAF环境下进行错误修正。直至没有错误信息，运行TRAFVU进行仿真运行。

## 四、仿真结果的查看和分析。

选择要仿真的trf文件，点击快捷按钮，运行TRAFVU进入仿真。

点击加载车辆

点击加载交通控制标志

点击加载检测标志

点击加载车道渠化标志

仿真区域的缩放按钮

仿真结果的图标查询按钮

仿真运行控制按钮

选择指定的一条或多条路段，点击仿真结果的图标查询按钮，选择指定的仿真参数，并利用table或Graph进行查看仿真结果。

- 可指定的仿真参数有：

- 公交运行的停靠、延误等参数

- 车辆运行的延误、平均延误；车道、路段的车辆平均延误等

- 燃油消耗、尾汽排放等

- 车速、平均车速等

- 行程时间、停车次数等

- 交通量

## 五、公交运行仿真

Tsis可对通过设置公交站点和相交线路来对公交的运行状况进行仿真。建模包括设置公交站点、设置公交线路两个过程。

### 1、设置公交站点

点击ITRAF模块中的Bus下的Station菜单，进行公交站点的新增、删除和修改等。

对公交站点需要设置的参数有：

Station Number   公交站点编号；

Lane Occupied    设置公交站点是否为港湾式

Distance of Station from Stop Line  公交站点的位置设置

Station Capacity   公交站点的停靠容量

Bus Stop Type   停靠类型，描述了停靠时间的分布情况

Mean Dwell Time  公交车辆的平均停靠时间

Bypass Percentage  公交车辆不停靠直接通过的比例

### 2、设置公交站点

点击ITRAF模块中的Bus下的Route菜单，进行公交线路的新增、删除和修改等。

对公交线路需要设置的参数有：

Route Number  公交线路的编号；

Bus Route Offset  不同线路的车辆发车间隔

Mean Headway      该线路的发车间隔

注意：（1）公交线路的起终点应设置在路网的交通源点上；

（2）路段上的交通量Volume应不包括公交车辆。