中山市城市规划

技术规范

中山市规划局

2004年4月

目    录

- 总则  …………………………………………………………………………1

- 城市用地  ………………………………………………………………… 2

- 居住用地…………………………………………………………………… 17

- 建筑间距、退让及公共开放空间………………………………… 28

- 建筑密度及容积率……………………………………………………… 36

- 公共设施   ……………………………………………………………… 40

- 工业、仓储 ……………………………………………………………… 51

- 旧城区改建………………………………………………………………… 57

- 城市绿地………………….……………………………….59

- 城市道路交通………………………………………………………………65

- 城市市政公用设施工程……………………………………73

### 第一章  总则

  - 为实现城市规划管理规范化和法制化，保证科学、合理、经济地利用城市土地，配置城市公共设施，更好地发挥城市的综合效能，根据《中华人民共和国城市规划法》等有关法律、法规、规范制定本规范。

  - 在中山市进行与城市规划、设计和管理有关的活动必须按照本规范执行。我市现行城市规划管理的有关规定与本规范不一致的，以本规范为准。本规范未作规定，应按国家、省、市的有关法律、法规、规章和规范性文件的规定执行。

  - 本规范由中山市规划局负责解释。

  - 本规范自2004年5月1日起执行。

### 第二章  城市用地

  - 城市用地分类

    - 城市用地分类和代号应符合《城市用地分类与规划建设用地标准》

GBJ137-90的规定。

城市用地分类和代号                       表2.1.1

| 类别代号 |  |  | 类别名称 | 范 围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| # R |  |  | 居住用地 | 居住小区、居住街坊、居住组团和单位生活区等各种类型的成片或零星的用地。 |  |
|  | R1 |  | 一类居住用地 | 市政公用设施齐全、布局完整、环境良好、以低层住宅为主的用地。 |  |
|  |  | R11 | 住宅用地 | 住宅建筑用地 |  |
|  |  | R12 | 公共服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的公共设施和服务设施用地。如托儿所、幼儿园、小学、中学、粮店、菜店、副食店、服务站、储蓄所、邮政所、居委会、派出所等用地 |  |
|  |  | R13 | 道路用地 | 居住小区及小区级以下的小区路、组团路或小街、小巷、小胡同及停车场等用地 |  |
|  |  | R14 | 绿地 | 居住小区及小区级以下的小游园等用地 |  |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 市政公用设施齐全、布局完整、环境较好、以多、中、高层住宅为主的用地。 |  |
|  |  | R21 | 住宅用地 | 住宅建筑用地 |  |
|  |  | R22 | 公共服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的公共设施和服务设施用地。如托儿所、幼儿园、小学、中学、粮店、菜店、副食店、服务站、储蓄所、邮政所、居委会、派出所等用地 |  |
|  |  | R23 | 道路用地 | 居住小区及小区级以下的小区路、组团路或小街、小巷、小胡同及停车场等用地 |  |
|  |  | R24 | 绿地 | 居住小区及小区级以下的小游园等用地 |  |
|  | R3 |  | 三类居住用地 | 市政公用设施比较齐全、布局不完整、环境一般、或住宅与工业等有混合交叉的用地。 |  |
|  |  | R31 | 住宅用地 | 住宅建筑用地 |  |
|  |  | R32 | 公共服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的公共设施和服务设施用地。如托儿所、幼儿园、小学、中学、粮店、菜店、副食店、服务站、储蓄所、邮政所、居委会、派出所等用地 |  |
|  |  | R33 | 道路用地 | 居住小区及小区级以下的小区路、组团路或小街、小巷、小胡同及停车场等用地 |  |
|  |  | R34 | 绿地 | 居住小区及小区级以下的小游园等用地 |  |
|  | R4 |  | 四类居住用地 | 以简陋住宅为主的用地 |  |
|  |  | R41 | 住宅用地 | 住宅建筑用地 |  |
|  |  | R42 | 公共服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的公共设施和服务设施用地。如托儿所、幼儿园、小学、中学、粮店、菜店、副食店、服务站、储蓄所、邮政所、居委会、派出所等用地 |  |
|  |  | R43 | 道路用地 | 居住小区及小区级以下的小区路、组团路或小街、小巷、小胡同及停车场等用地 |  |
|  |  | R44 | 绿地 | 居住小区及小区级以下的小游园等用地 |  |
| ### C C |  |  | 公共设施用地 | 居住区及居住区级以上的行政、经济、文化、教育、卫生、体育以及科研设计等机构和设施的用地,不包括居住用地中的公共服务设施用地 |  |
|  | C1 |  | 行政办公用地 | 行政、党派和团体等机构用地 |  |
|  |  | C11 | 市属办公用地 | 市属机关，如人大、政协、人民政府、法院、检察院、各党派和团体，以及企事业管理机构等办公用地 |  |
|  |  | C12 | 非市属办公用地 | 在本市的非市属机关及企事业管理机构等行政办公用地 |  |
|  | C2 |  | 商业金融业用地 | 商业、金融业、服务业、旅馆业和市场等用地 |  |
|  |  | C21 | 商业用地 | 综合百货商店、商场和经营各种食品、服装、纺织品、医药、日用杂货、 五金交电、文化体育、工艺美术等专业零售批发商店及其附属的小型工场、车间和仓库等用地 |  |
|  |  | C22 | 金融保险业用地 | 银行及分理处、信用社、信托投资公司、证券交易所和保险公司，以及外国驻本市的金融和保险机构等用地 |  |
|  |  | C23 | 贸易咨询用地 | 各种贸易公司、商社及其咨询机构等用地 |  |
|  |  | C24 | 服务业用地 | 饮食、照相、理发、浴室、洗染、日用修理和交通售票等用地 |  |
|  |  | C25 | 旅馆业用地 | 旅馆、招待所、度假村及其附属设施等用地 |  |
|  |  | C26 | 市场用地 | 独立地段的农贸市场、小商品市场、工业品市和综合市场等用地 |  |
|  | C3 |  | 文化娱乐用地 | 新闻出版、文化艺术团体、广播电视、图书展览、游乐等设施用地 |  |
|  |  | C31 | 新闻出版用地 | 各种通讯社、报社和出版社等用地 |  |
|  |  | C32 | 文化艺术团体用地 | 各种文化艺术团体等用地 |  |
|  |  | C33 | 广播电视用地 | 各级广播电台、电视台和转播台、差转台等用地 |  |
|  |  | C34 | 图书展览用地 | 公共图书馆、博物馆、科技馆、展览馆和纪念馆等用地 |  |
|  |  | C35 | 影剧院用地 | 电影院、剧场、音乐厅、杂技场等演出场所，包括各单位对外营业的同类用地 |  |
|  |  | C36 | 游乐用地 | 独立地段的游乐场、舞厅、俱乐部、文化宫、青少年宫、老年活动中心等用地 |  |
|  | C4 |  | 体育用地 | 体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校等单位内的体育用地 |  |
|  |  | C41 | 体育场馆用地 | 室内外体育运动用地，如体育场馆、游泳场馆、各类球场、溜冰场、赛马场、跳伞场、摩托车场、射击场以及水上运动的陆域部分等用地，包括附属的业余体校用地 |  |
|  |  | C42 | 体育训练用地 | 为各类体育运动专设的训练基地用地 |  |
|  | C5 |  | 医疗卫生用地 | 医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地 |  |
|  |  | C51 | 医院用地 | 综合医院和各类专科医院等用地，如妇幼保健院、儿童医院、精神病例院、肿瘤医院等 |  |
| C |  |  |  |  |  |
|  |  | C52 | 卫生防疫用地 | 卫生防疫站、专科防治所、检验中心、急救中心和血库等用地 |  |
|  |  | C53 | 休疗养用地 | 休养所和疗养院等用地，不包括以居住为主的干休所用地，该用地应归入居住用地（R） |  |
|  | C6 |  | 教育科研设计用地 | 高等院校、中等专业学校、中学、科学研究和勘测设计机构等用地，不包括小学和幼托用地，该用地应归入居住用地（R） |  |
|  |  | C61 | 高等学校用地 | 大学、学院、专科学校和独立地段的研究生院等用地，包括军事院校用地 |  |
|  |  | C62 | 中等专业学校用地 | 中等专业学校、技工学校、职业学校等用地，不包括附属于普通中学内的职业高中用地 |  |
|  |  | C63 | 成人与业余学校用地 | 独立地段的电视大学、夜大学、教育学院、党校、干校、业余学校和培训中心等用地 |  |
|  |  | C64 | 特殊学校用地 | 聋、哑、盲人学校及工读学校等用地 |  |
|  |  | C65 | 科研设计用地 | 科学研究、勘测设计、观察测试、科技信息和科技咨询等机构用地，不包括附设于其它单位内的研究室和设计室等用地 |  |
|  | C7 |  | 文物古迹用地 | 具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、革命遗址等用地，不包括已作其它用途的文物古迹用地，该用地应分别归入相应的用地类别 |  |
|  | C9 |  | 其它公共设施用地 | 除以上之外的公共设施用地，如宗教活动场所、社会福利院等用地 |  |
| M |  |  | 工业用地 | 工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地，包括专用的铁路、码头和道路等用地，不包括露天矿用地，该用地应归入水域和其它用地（E） |  |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的工业用地，如电子工业、缝纫工业、工艺品制造工业等用地 |  |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染的工业用地，如食品工业、医药制造工业、纺织工业等用地 |  |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 对居住和公共设施等环境有严重干扰和污染的工业用地，如采掘工业、冶金工业、大中型机械制造工业、化学工业、造纸工业、制革工业、建材工业等用地 |  |
| W |  |  | 仓储用地 | 仓储企业的库房、堆场和包装加工车间及其附属设施等用地 |  |
|  | W1 |  | 普通仓库用地 | 以库房建筑为主的储存一般货物的普通仓库用地 |  |
|  | W2 |  | 危险品仓库用地 | 存放易燃、易爆和剧毒等危险品的专用仓库用地 |  |
|  | W3 |  | 堆场用地 | 露天堆放货物为主的仓库用地 |  |
| T |  |  | 对外交通用地 | 铁路、公路、管道运输、港口和机场等城市对外交通运输及其附属设施等用地 |  |
|  | T1 |  | 铁路用地 | 铁路站场和线路等用地 |  |
|  | T2 |  | 公路用地 | 高速公路和一、二、三级公路线路及长途客运站等用地，不包括村镇公路用地，该用地应归入水域和其它用地（E） |  |
|  |  | T21 | 高速公路用地 | 高速公路用地 |  |
|  |  | T22 | 一、二、三级公路用地 | 一级、二级和三级公路用地 |  |
|  |  | T23 | 长途客运站用地 | 长途客运站用地 |  |
|  | T3 |  | 管道运输用地 | 运输煤炭、石油和天然气等地面管道运输用地 |  |
|  | T4 |  | 港口用地 | 海港和河港的陆域部分，包括码头作业区、辅助生产区和客运站等用地 |  |
|  |  | T41 | 海港用地 | 海港港口用地 |  |
|  |  | T42 | 河港用地 | 河港港口用地 |  |
|  | T5 |  | 机场用地 | 民用及军民合用的机场用地、包括飞行区、航站区等用地，不包括净空控制范围用地 |  |
| S |  |  | 道路广场用地 | 市级、区级和居住区级的道路、广场和停车场等用地 |  |
|  | S1 |  | 道路用地 | 主干路、次干路和支路用地，包括其交叉路口用地；不包括居住用地、工业用地等内部道路用地 |  |
|  |  | S11 | 主干路用地 | 快速干路和主干路用地 |  |
|  |  | S12 | 次干路用地 | 次干路用地 |  |
|  |  | S13 | 支路用地 | 主次干路间的联系道路用地 |  |
|  |  | S19 | 其它道路用地 | 除主次干路和支路外的道路用地，如步行街、自行车专用道等用地 |  |
|  | S2 |  | 广场用地 | 公共活动广场用地，不包括单位内的广场用地 |  |
|  |  | S21 | 交通广场用地 | 交通集散为主的广场用地 |  |
|  |  | S22 | 游憩集会广场用地 | 游憩、纪念和集会为主的广场用地 |  |
|  | S3 |  | 社会停车场库用地 | 公共使用的停车场和停车库用地，不包括其它各类用地配建的停车场库用地 |  |
|  |  | S31 | 机动车停车场库用地 | 机动车停车场库用地 |  |
|  |  | S32 | 非机动车停车场库用地 | 非机动车停车场库用地 |  |
| ## U |  |  | 市政公用设施用地 | 市级、区级和居住区级的市政公用设施用地，包括其建筑物、构筑物及管理维修设施等用地 |  |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 供水、供电、供燃气和供热等设施用地 |  |
|  |  | U11 | 供水用地 | 独立地段的水厂及其附属构筑物用地，包括泵房和调压站等用地 |  |
|  |  | U12 | 供电用地 | 变电站所、高压塔基等用地。不包括电厂用地。该用地应归入工业用地（M）。高压走廊下规定的控制范围内的用地，应按其地面实际用途归类 |  |
|  |  | U13 | 供燃气用地 | 储气站、调压站、罐装站和地面输气管廊等用地。不包括煤气厂用地，该用地应归入工业用地（M） |  |
|  |  | U14 | 供热用地 | 大型锅炉房，调压、调温站和地面输热管廊等用地 |  |
|  | U2 |  | 交通设施用地 | 公共交通和货运交通等设施用地 |  |
|  |  | U21 | 公共交通用地 | 公共汽车、出租汽车、有轨电车、无轨电车、轻轨和地下铁道（地面部分）的停车场、保养场、车辆段和首未站等用地，以及轮渡（陆上部分）用地 |  |
|  |  | U22 | 货运交通用地 | 货运公司车队的站场等用地 |  |
|  |  | U29 | 其它交通设施用地 | 除以上之外的交通设施用地，如交通指挥中心、交通队、教练场、加油站、汽车维修站等用地 |  |
|  | U3 |  | 邮电设施用地 | 邮政、电信和电话等设施用地 |  |
|  | U4 |  | 环境卫生设施用地 | 环境卫生设施用地 |  |
|  |  | U41 | 雨水、污水处理用地 | 雨水、污水泵站，排渍站、处理厂，地面专用排水管廊等用地。不包括排水河渠用地，该用地应归入水域和其它用地（E） |  |
|  |  | U42 | 粪便垃圾处理用地 | 粪便、垃圾的收集、转送、堆放、处理等设施用地 |  |
|  | U5 |  | 施工与维修设施用地 | 房屋建筑、设备安装、市政工程、绿化和地下构筑物等施工及养护维修设施等用地 |  |
|  | U6 |  | 殡葬设施用地 | 殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和墓地等设施用地 |  |
|  | U9 |  | 其它市政公用设施用地 |  | 除以上之外的市政公用设施用地；如消防、防洪等设施用地 |

| 类别代号 |  |  | 类别名称 | 范 围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| ### G |  |  | 绿地 | 市级、区级和居住区级的公共绿地及生产防护绿地，不包括专用绿地，园地和林地 |  |
|  | G1 |  | 公共绿地 | 向公众开放，有一定游憩设施的绿化用地，包括其范围内的水域 |  |
|  |  | G11 | 公园 | 综合性公园、纪念性公园、儿童公园、动物园、植物园、古典园林、风貌名胜公园和居住区小公园等用地 |  |
|  |  | G12 | 街头绿地 | 沿道路、河湖、海岸和城墙等，设有一定游憩或起装饰性作用的绿化用地 |  |
|  | G2 |  | 生产防护绿地 | 园林生产绿地和防护绿地 |  |
|  |  | G21 | 园林生产绿地 | 提供苗木、草皮和花卉的圃地 |  |
|  |  | G22 | 防护绿地 | 用于隔离、卫生和安全的防护林带及绿地 |  |
| D |  |  | 特殊用地 |  | 特殊性质的用地 |
|  | D1 |  | 军事用地 |  | 直接用于军事目的的军事设施用地，如指挥机关，营区、训练场、试验场、军用机场、港口、码头、军用洞库、仓库、军用通信，侦察、导航、观测台站等用地，不包括部队家属生活区等用地 |
|  | D2 |  | 外事用地 |  | 外国驻华使馆、领事馆及其生活设施等用地 |

  - 城市建设用地标准

    - 城市建设用地应包括分类中的居住用地、公共设施用地、工业用地、

仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿地和特殊用地九大类用地，不应包括水域和其他用地。

    - 在计算建设用地标准时，人口计算范围必须与用地计算范围相一致。

    - 城市总体规划人均建设用地指标应符合表2.2.3的规定

规划人均建设用地指标分级             表2.2.3

| 指 标 级 别 | 用地指标（m2 /人） |
| --- | --- |
| 中 心 城 区 | 90.1～105.0 |
| 镇 中 心 区 | 105.1～120.0 |

2.2.4      编制和修订城市总体规划时，居住、工业、道路广场和绿地四大类

主要用地的规划人均单项用地指标应符合表2.2.4的规定。

规划人均单项建设用地指标          表2.2.4

| 类 别 名 称 | 用地指标（m2/人） |
| --- | --- |
| 居 住 用 地 | 18～28.0 |
| 工 业 用 地 | 10.0～25.0 |
| 道 路 广 场 用 地 | 7.0～15.0 |
| 绿 地 其 中：公 共 绿 地 | ≥9.0 ≥7.0 |

注:镇区表列数字的上限可上调5㎡/人。

2.2.5       编制和修订城市总体规划时，居住、工业、道路广场和绿地四大类主要用地占建设用地的比例应符合表2.2.5的规定。

表2.2.5

| 类 别 名 称 | 占 建 设 用 地 的 比 例 （%） |
| --- | --- |
| 居 住 用 地 | 20～32 |
| 工 业 用 地 | 15～25 |
| 道 路 广 场 用 地 | 8～15 |
| 绿 地 | 8～15 |

2.2.6      城市总体规划建设用地平衡表应采用表2.2.6的内容和格式。

表2.2.6

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积 (公顷) |  | 占城市建设用地比例（%） |  | 人均用地 (m2/人) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 | 现状 | 规划 |
| 2 | C | 公共设施用地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | M | 工业用地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | W | 仓储用地 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T | 对外交通用地 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | S | 道路广场用地 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | U | 市政公用设施用地 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | G | 绿地 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D | 特殊用地 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 城市建设用地 |  |  |  |  |  |  |

2.2.7      城市总体规划、分区规划用地汇总表宜采用表2.2.7格式:

城市用地汇总表                     表2.2.7

| 序号 | 类别名称 |  | 面积（公顷） | 占总规划用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市总规划用地 |  |  |  |
| 2 | 城市建设用地 |  |  |  |
| 3 | 特殊用地 |  |  |  |
|  | 其中 | 军事用地 |  |  |
|  |  | 保安用地 |  |  |
| 4 | 水域和其它用地 |  |  |  |
|  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  | 园地 |  |  |
|  |  | 林地 |  |  |
|  |  | 牧草地 |  |  |
|  |  | 村镇建设用地 |  |  |
|  |  | 弃置地 |  |  |
|  |  | 发展备用地 |  |  |
|  |  | 水源保护区 |  |  |
|  |  | 生态敏感区用地 |  |  |
|  |  | 露天矿用地 |  |  |
| 备 注 |  | 20××年现状城镇人口××万人 20××年规划城镇人口××万人 |  |  |

### 第三章  居住用地

3．1      各项居住用地比例

    - 居住区内各项用地所占比例的平衡控制指标，应符合表3.1.1的规定。

居住区用地平衡控制指标（%）          表3.1.1

| 用 地 构 成 | 居 住 区 | 小 区 | 组 团 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．住宅用地（R01） | 50～60 | 55～65 | 70～80 |
| 2．公建用地（R02） | 15～25 | 12～22 | 6～12 |
| 3．道路用地（R03） | 10～18 | 9～17 | 7～15 |
| 4．公共绿地（R04） | 7.5～18 | 5～15 | 3～6 |
| 居住区用地（R） | 100 | 100 | 100 |

注：摘自国标GB50180-93  3.0.2.2条

3.2        居住用地控制指标

3.2.1       人均居住区用地控制指标，应符合表3.2.1

人均居住区用地控制指标（m2/人）           表3.2.1

| 居住规模 | 层 数 | 中心城区 | 镇区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住区 | 低 层 | 28～40 | 28～44 |
|  | 多 层 | 18～25 | 18～29 |
|  | 多层、高层 | 17～26 | 17～30 |
| 小 区 | 低 层 | 26～27 | 26～31 |
|  | 多 层 | 18～25 | 18～29 |
|  | 中高层 | 14～20 | 14～24 |
|  | 高 层 | 10～15 | 10～19 |
| 组 团 | 低 层 | 21～30 | 21～25 |
|  | 多 层 | 14～20 | 14～24 |
|  | 中高层 | 12～16 | 12～20 |
|  | 高 层 | 8～11 | 8～15 |

注：①本表各项指标按每户3.2人计算；

②摘自国标GB50180-93。

3.2.2       居住用地的公建配套项目应按居住用地的规模及地段要求进行配置，并应符合本规范和规划设计要点的要求。

    - 居住用地规划应按表3.2.3格式进行统计。

居住用地统计表        表3.2.3

| 目 项 | 面积 （m2） | 比例 （%） | 人均面积（m2/人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 宅 用 地 |  |  |  |
| 配套公共设施用地 |  |  |  |
| 住宅区道路用地 |  |  |  |
| 住宅区公共绿地 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |

注：[1] 居住用地是居住区用地或小区用地、组团用地的总称。

[2] 居住用地的统计不包括居住用地内的市级公共设施和市政设施用地。

[3] 住宅用地（R）应分别注明住宅用地类别R1、R2、R3或R4。

3.2.4      居住用地规划主要技术指标统计内容应不少于表3.2.4要求。

居住用地规划主要技术经济指标统计表           表3.2.4

| 项 目 |  | 计量单位 | 总 量 | 所占比重 [%] | 人（或户）均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 |  | 万m2 |  |  | m2/人 |
| 其中 | 1、居住区建筑总面积 |  |  |  |  |
|  | ①住宅建筑面积 | 万m2 |  |  | m2/人 |
|  | ②公共设施建筑面积 | 万m2 |  |  | m2/人 |
|  | 2、其它建筑面积 | 万m2 |  |  | m2/人 |
| 居住户数 | 总户数 | 户 |  |  | 人/户 |
|  | 其中每户: 小于 100㎡ |  |  |  |  |
|  | 101---130㎡ |  |  |  |  |
|  | 130㎡ 以上 |  |  |  |  |
| 居住人口 |  | 人 |  |  |  |
| 建筑密度 |  | % |  |  |  |
| 建筑容积率 |  |  |  |  |  |
| 绿地率 |  | % |  |  |  |
| 人均公共绿地 |  | m2/人 |  |  | m2/人 |
| 配建总停车位 |  | 个 |  |  | 车位/户 |
| 其 中 | ①停车库车位 | 个 |  |  |  |
|  | ②停车场车位 | 个 |  |  |  |

注：[1] 总建筑面积——--居住用地红线(即城市道路红线)以内所有建筑面积的总和。

[2] 其它建筑面积——指市级公共建筑和市政设施建筑以及其它非居住区级的公用设施建筑面积。（表内各项指标均不包括此项面积）

[3] 居住户数——----按住宅设计总套数计。

[4] 居住人口——---按住宅设计总套数的3.2倍计。

[5] 建筑密度——---建筑物的基底总面积占居住用地面积的比例。

[6] 建筑容积率——-居住区建筑总面积与居住用地面积的比值。

[7] 绿地率——-----居住区内各类绿化用地总面积占居住用地面积的比例。

[8] 公共绿地——---居住区内适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的游憩绿地。包括居住区公园、小游园、和组团绿地及其它带状绿地。不包括宅旁绿地。

[9] 停车位——汽车停车位按本规范10.7.6表中的户型分类进行统计。

3.3      住宅建筑

    - 住宅建筑应符合批准的小区规划要求，并应与周围环境协调。

    - 七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16

ｍ以上的住宅必须设置电梯；宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时，应设电梯；住宅顶层为跃层时，总层数不超过7层且跃层部分建筑面积不超过标准层面积的三分之二时，可不设电梯，否则应设置电梯。

    - 住宅小区与组团的建筑密度和容积率应符合第四章、第五章的规定,绿地率应符合3.6.1条的规定。

  - 居住小区、居住组团配套公共服务设施

    - 托儿所

      - 中心城区按20座/千人计算，每0.5-0.8万人设一处，每处一般设3-4班，每班25座，建筑面积6-8平方米/座；镇中心区可适当低于中心城区设置标准，建筑面积指标可采用其下限值。

      - 三班和三班以下的托儿所可单独设置，也可附设于其他建筑，但应有独立院落和出入口；四班和四班以上的托儿所用地应独立设置。单独的托儿所规模以不超过5个班为宜。

    - 幼儿园

      - 中心城区按45座/千人计算，每0.6-0.8万人设一处，标准规模为9班或12班，每班30座，建筑面积8-9平方米/座，用地面积10-14平方米/座；镇中心区可适当低于中心城区设置标准，建筑和用地面积指标可采用其下限值。

      - 幼儿园应有全园共用的室外游戏场地，其面积（平方米）=180+20

（N-1），N为班数。同时必须设置各班专用的室外游戏场地，每个专用游戏场地不应小于60平方米。各游戏场地之间宜采取分隔措施。

      - 托儿所、幼儿园服务半径不宜大于300米；层数不能高于3层。

    - 小学

      - 中心城区按100座/千人计算，学校标准规模为18班或24班，每

班45座，建筑面积6-8平方米/座，用地面积14－17平方米/座。在不足1.5万人的独立地区宜设置18班小学。镇中心区按110座/千人计算，参照中心城区建设标准下限值执行。

      - 小学服务半径不宜大于500米。

      - 选址及总平面布局要求同6.2.1.3、6.2.1.4和6.2.1.5。

      - 校内运动场地全校应设不小于200米标准环形跑道（其中含不小于60m的直跑道）。同时每六个班应有一个篮球场或排球场。

      - 18班、24班学校用地应保证至少有一个边长不小于55m，30班学   校用地应保证至少有一个边长不小于65m。

    - 社区门诊所

      - 中心城区和镇中心区，每0.7～1.5万人设一处，每处建筑面积

60-120平方米；独立地段少于0.6万人也应设一处。

      - 可结合居委会设置，也可设在小区其他建筑物内，但不可与肉、菜

副食及饮食业铺位相邻。

    - 社区活动中心

      - 中心城区和镇中心区每0.7-1.5万人设一处，每处建筑面积400-600

平方米。

    - 居委会

      - 中心城区和镇中心区按0.7～1.5万人设一处，每处建筑面积30-50

平方米。

    - 物业管理

      - 中心城区和镇中心区按每0.7-1.5万人设一处，每处建筑面积

300-500平方米。

3.5      住宅小区、居住组团内道路

3.5.1       住宅小区道路分为：小区路、组团路和宅间路，其道路控制要求如 下：

⑴小区路：道路断面宽度不低于15米。

⑵组团路：路面宽4-5米。

⑶宅间路：不宜小于2.5米。

3.5.2       居住区内道路路缘至建筑物、构筑物的最小距离，应符合表3.5.2

。

道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离(m)    表3.5.2

| 道路级别 与建、构筑物关系 |  |  | 居住区 道路 | 小区路 | 组团路及宅间小路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物面向道路 | 无出入口 | 高层 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
|  |  | 多层 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
|  | 有出入口 |  | - | 5.0 | 2.5 |
| 建筑物山墙面向道路 |  | 高层 | 4.0 | 2.0 | 1.5 |
|  |  | 多层 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 围墙面向道路 |  |  | 1.5 |  |  |

注:摘自国标GB 50180-93 第8.0.5.8条。

居住区道路的边缘指红线；小区路、组团路及宅间小路的边缘指路面边线。当小区路设有人行便道时，其道路边缘指便道边线。

3.5.3       小区内主要道路至少要有两个出入口；居住区内主要道路至少要在两个方向与外围道路相连；机动车道对外出入口间距不应小于150m。沿街建筑物长度超过150m时，应设不小于4m×4m的消防车通道。人行出入口间距不宜超过80m，当建筑物长度超过80m时，应在底层加设人行通道。

    - 住宅小区内尽端式道路的长度不宜大于120米，并应在端头设不小

于12米×12米的回车场地。

3.5.5       住宅小区内道路纵坡超过10%以上且长度超过30米时，应设步行梯道。

3.5.6       在居住区内公共活动中心,应设置供残疾人通行的无障碍通道。通行轮椅车的坡道宽度不应小于2.5米，纵坡不应大于2.5%。

3.6       居住小区绿地

3.6.1       居住小区绿地率不得小于表3.6.1的规定。

居住小区绿地率低限指标表(%)      表3.6.1

| 小区类型 | 低层 | 多层 | 中高 | 高层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿地率下限 | 32 | 34 | 36 | 38 |

注：旧城区可下调5%。

3.6.2       居住小区人均公共绿地面积：居住小区不得低于1平方米/人，住宅组团不得低于0.5平方米/人。

3.6.3       居住小区内的公共绿地，应根据规划组织结构类型，设置相应的中

心公共绿地，包括小游园和组团绿地，以及儿童游戏场和其他的块状、带状公共绿地等。

3.6.4       中心公共绿地的设置应符合下列规定：

小区各级中心公共绿地设置规定              表3.6.4-1

| 中心绿地名称 | 设 置 内 容 | 要 求 | 最小规模[hm2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 小游园 | 花木草坪、花坛水面、雕塑、儿童设施和铺装地面等 | 园内布局应有一定的功能划分 | 0.4 |
| 组团公共绿地 | 花木草坪、桌椅、简易儿童设施 | 布局灵活 | 0.04 |

(1) 符合表3.6.4-1的规定，表内“设置内容”可视具体条件选用；

(2) 至少应有一个边与相应级别的道路相邻；

(3) 绿化面积（含水面）不宜小于70%;

(4) 便于居民休憩、散步和交往利用，宜采用开敞式，以绿篱或其他通透式院墙栏杆作分隔；

(5) 组团绿地面积应至少有1/3位于标准建筑日照阴影线范围之外，并便于设置儿童游戏设施和适于成人游憩活动。

(6) 绿地面积计算中，其起止界的确定应符合《城市居住区规划设计规范》GB50180-93 第7.0.4.2条规定。

3.6.5      其他块状、带状公共绿地应同时满足宽度不小于8米、面积不少400平方米的要求。小于上述标准的绿地不能计为公共绿地,可计入绿地率。

3.7      居民自建住宅

3.7.1       本规范的居民自建住宅管辖范围适用于中山市中心城区城市总体规划确定的城市建设用地范围，各镇区可参照执行。在此范围内不论村民自建住宅和城市居民自建住宅，本规范统称其为“自建住宅”。凡自建住宅建设必须符合城市规划，并遵守本规范。

3.7.2       本规范指的自建住宅是指私人居住用房，不包括自建旅舍、出租屋、单身公寓和单身宿舍。

3.7.3       自建住宅应该按市规划局批准的详细规划进行建筑方案设计。没有做详细规划的宅基用地，村民委员会应负责委托进行规划。

3.7.4       自建住宅凡每户用地面积超过400平米,或建筑面积超过500平米时,其三线图和规划设计要点应符合本规范第四章和第五章的要求。

3.7.5       凡位于已审定修建性详细规划的宅基地的居民自建住宅，不须再申领规划设计要点及三线图，可依据已审定的详细规划进行方案设计及办理报建手续。

3.7.6       建成区内临道路的自建住宅，如道路红线宽度等于或小于9米，则其建筑红线退让道路红线距离为2米；如道路红线宽度大于9米，则其建筑红线退让道路红线距离按本规范第四章执行。

3.7.7       严格保护旧城风貌保护区。中心城区总体规划划定的风貌保护区范围是以孙文西路为中心东至民生路，北至光明路，西到石岐河，南到泰安路及规划的泰安路向东延伸段，总面积共0.7平方公里。

城市风貌保护区内自建住宅，一律按修建性详细规划的要求进行建设。对近期内持有房屋鉴定资质单位出据有效的危房鉴定书的自建住宅，可以进行改建或拆建，但必须原面积，原层数并保持原风貌不变。

3.7.8      以旧城区为主的下列地区：北至莲员路，西至石岐河，南至中山路，东至大柏山、细柏山、华柏路（见附图3.7.8  第90页），自建住宅的改、扩、加建住房其建筑容积率不得超过1.2。(原建筑面积已经超过1.2时，可保持原面积不变)。此范围以外的地区容积率不得超过1.5。(原建筑面积已经超过1.5时，可保持原面积不变)。

3.7.9       无论旧城区内和旧城区外未有宅基地修建性详细规划的宅基地住宅退让用地红线的距离都根据地块的大小而定，具体标准为：

住宅主入口方向建筑退让用地红线的距离为2米；

住宅侧面退让用地红线的最小距离按如下标准控制，但不得开窗：

地块宽度小于或等于5米的，住宅退让用地红线的距离为0.3米；

地块宽度大于5米但小于或等于10米的，住宅退让用地红线的距离为0.5米；

地块宽度大于10米的，住宅退让用地红线的距离为1米。

住宅背面退让用地红线的距离按如下标准控制：

地块长度小于或等于10米的，住宅退让用地红线的距离为0.3米；

地块长度大于10米但小于或等于15米的，住宅退让用地红线的距离为0.5米；

地块长度大于15米的，住宅退让用地红线的距离为1米。

3.7.10      自建住宅开窗墙面退后用地红线不得小于2米（临4米以上宽度的道路除外）。

3.7.11      自建住宅建筑物主入口方向允许檐口和雨蓬挑出建筑红线，但挑出长度不得超过1.2米。建筑物的其它三面一律不得挑出。

3.7.12      所有宅基地的修建其层数不得超过3层，建筑高度不得超过11米（按女儿墙压顶起计），只允许楼梯间超出屋面。

3.7.13      凡沿城市24米及其以上宽度的道路两旁，私人自建住宅，必须注意城市街道景观统一设计立面，按规划局批准的修建性详细规划进行修建。

3.7.14      位于未经批准修建性详细规划的宅基地，私人自建住宅，不论新建、扩建、改建，均须申请规划设计要点及划定用地红线、道路红线和建筑红线三线图。

3.7.15      自建住宅，不论新建、扩建、改建，当房屋用地全部或部分位于规划的道路、公建、市政、公共绿地等的用地范围内时，在其建筑红线退足相应设施的用地界线及退让距离时，允许按规范进行新建、扩建、改建，否则只允许进行解危加固或维修或政府统筹解决。

3.7.16      危房拆建后，若按批准图纸施工的，可申领新的房产契证。若有违

法加建的，不得办理规划验收。

### 建筑间距、退让及公共开放空间

  - 居住建筑间距

    - 住宅间距，应以满足日照要求为基础，综合考虑采光、通风、消防、防灾和管线埋设、视觉卫生等要求，此外还应符合本规范。

    - 建筑间距是建筑物外墙皮之间的最近距离。

    - 建筑高度：

(1)平顶房屋建筑高度，按室外地坪至建筑女儿墙高度计算。

(2)坡顶房屋建筑高度，按室外地坪至建筑屋檐和屋脊的平均高度计算。

(3)屋顶上的附属物，如电梯间、楼梯间、水箱、烟囱等，其总面积不超过屋顶面积的25%，且高度不超过４米的不计入高度之内。

    - 居住建筑间距的限值根据建筑高度分别规定。本规范将居住建筑按高度划分为以下类型：

(1)低层——指居住建筑3层及3层以下,建筑高度小于或等于11米；

(2) 多层——指居住建筑4层至6层，建筑高度小于或等于20米。

(3) 中高层——指居住建筑7层至9层，建筑高度小于或等于30米。

(4) 高层——指居住建筑10层及10层以上。

表4.1.4

| 7 | 侧间距. |  | ≥4米（不开窗）、≥6米（开窗）. | ≥4米（不开窗）、≥6米（开窗）. | ≥13米. | ≥4米（不开窗）、≥6米（开窗）. | ≥4米（不开窗）、≥6米（开窗）. | ≥13米. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 侧间距. |  | ≥4米（不开窗）、≥6米（开窗）. | ≥4米（不开窗）、≥6米（开窗）. | ≥13米. | ≥4米（不开窗）、≥6米（开窗）. | ≥4米（不开窗）、≥6米（开窗）. | ≥13米. |
| 5. | 垂直布置. |  | ≥南向建筑物高度的0.8H且≮6米. | ≥南向建筑物高度的0.8H且≮12米. | 按南北向平行布置应取间距的0.8倍取值，且≮25米（以南侧建筑物高度计）. | ≥南向建筑物高度的0.7H且≮6米. | ≥南向建筑物高度的0.7H且≮10米. | 按南北向平行布置应取间距的0.8倍取值，且≮25米（以南侧建筑物高度计）. |
| 4. | 垂直布置. |  | ≥较高建筑物高度的0.8H且≮6米. | ≥较高建筑物高度的0.8H且≮12米. | 按东西向平行布置对待. | ≥较高建筑物高度的0.7H且≮6米. | ≥较高建筑物高度的0.7H且≮10米. | 按东西向平行布置对待. |
| 3. | 垂直布置. |  | ≥南侧建筑高度的1H且≮6米. | ≥南侧建筑高度的1H. | 按南北向平行布置对待. | ≥南侧建筑高度的0.8H，且≮6米. | ≥南侧建筑高度的0.8H，且≮10米. | 按南北向平行布置对待. |
| 2. | 东西向平行布置. |  | ≥较高建筑物高度的0.8H且≮6米. | ≥较高建筑物高度的0.8H且≮12米. | 按南北向平行布置应取间距的0.8倍取值，且≮25米（以较高建筑物高度计. | ≥较高建筑物高度的0.7H且≮6米. | ≥较高建筑物高度的0.7H且≮10米. | 按南北向平行布置应取间距的0.8倍取值，且≮25米（以较高建筑物高度计. |
| 1. | 南北向平行布置. |  | ≥南侧建筑高度的1H且≮6米. | ≥南侧建筑高度的1H. | 以25米为基数，当建筑高度>25米且≤49米时，建筑高度每增加3米，间距增加1米，建筑高度增加不足3米，按3米对待；当建筑高度>49米时，建筑高度每增加4米，间距增加1米，建筑高度增加不足4米时，按4米对待（以南侧建筑物高度计）. | ≥南侧建筑高度的0.8H，且≮6米. | ≥南侧建筑高度的0.8H，且≮10米. | 以25米为基数，当建筑高度>25米且≤49米时，建筑高度每增加3米，间距增加1米，建筑高度增加不足3米，按3米对待；当建筑高度>49米时，建筑高度每增加4米，间距增加1米，建筑高度增加不足4米时，按4米对待（以南侧建筑物高度计）. |
| 标 指 类 分 |  | 图 示. | 低层. | 多层或中高层（建筑高度少于或等于25米）. | 中高层（建筑高度>25米）或高层. | 低层. | 多层或中高层（建筑高度少于或等于25米）. | 中高层（建筑高度>25米）或高层. |
|  |  |  | 新区. | 旧区. |

注：表中图例的长边为建筑主立面，短边为建筑侧立面

    - 两相邻居住建筑间距除满足表4.1.4的规定外，当北侧建筑高于南侧建筑时，其间距按南侧建筑应取间距值加上建筑高度差的0.3倍取值。

    - 集体宿舍按表4.1.4应取值的0.9倍计，但不得低于最小间距控    制。

    - 非居住的其它民用建筑处于居住建筑北面且正面相邻时，如北侧建筑高于南侧建筑，按4.1.5条执行，否则按表4.1.4第5列执行，处于其它方位时，视其为居住建筑退让。

    - 当互相平行的居住建筑不是正南北向布置时，其间距按表4.1.4规定的间距乘以表4.1.8规定的折减系数。

表4.1.8

| 方 位 | 0°- ≤15° | 15°- ≤30° | 30°- ≤60° | 60°- ≤ 75° | 75°- ≤90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 折减系数 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.8 |

    - 居住建筑相邻布置，相邻建筑间的夹角大于或等于60°时，其间距按建筑垂直布局的间距要求控制。

    - 居住建筑间距的计算：

      - 居住建筑挑出檐口、梯间、厨房、厕所等时，如梯间挑出不大于1.3米，厨房、厕所挑出不大于0.9米，且不大于剧组建筑面宽1/3时，挑出部分可不计入间距范围；如阳台宽度超过本身建筑面宽的二分之一或挑出长度大于1.5米时，其间距应另外加阳台挑出平均长度的一半计算。

      - 居住建筑山墙宽度如大于18米或有居室窗户且仅靠该窗户采光时，视其山墙面为主立面，其间距按主朝向间距要求控制。

      - 北侧居住建筑底层如作为停车库、商铺或全部架空时，其与南侧建筑的间距可减去北侧建筑底层层高。

    - 住宅建筑设置天井时，应符合下列规定：

4.1.11.1    尽量采用开口天井，不宜采用内天井。

本规范所指的开口天井如附下图（第91页）所示。其中图A天井为东西向开口天井，图B天井为南北向天井。图C天井为非正南北向天井。图D为复合型天井。

4.1.11.2    开口天井东西向深度大于8m时，南北向宽度不应小于表4.1.4的规定。（天井进深以南侧墙的长度为准）

4.1.11.3    与内天井应相连的楼梯不得封闭设置。

4.1.11.4    内天井应有外接通道和排水设施。

4.1.11.5    开口天井的开口宽度或内天井最短边长应大于表4.1.11.5规定值。

开口天井最小尺寸                   表4.1.11.5

| 天井型式 住宅 层数 天井用途 | 开口天井最小开口净宽度 （m） |  | 内天井最短边净长 (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤8 | >8 | ≤8 | >8 |
| 厨房、梯间通风采光 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 6.0 |
| 居住用房通风采光 | 6.0[东西向] 4.0[南北向] | 8.0[东西向] 6.0[南北向] | 6.0 | 8.0 |

注：最小尺寸范围内，不得外飘阳台和梯平台

4.2      非居住建筑间距

4.2.1      本条款适用于民用非居住建筑，但当工业、仓储、交通运输类及

其他有特殊要求的建筑时，其间距应依据国家相关规定执行。

4.2.2      商业建筑相互之间以及其他非居住建筑相互之间最小间距不得小于防火间距。

4.2.3      办公建筑相互之间、办公建筑与商业建筑之间、办公建筑与工业建筑之间的间距为相同情况下居住建筑间距的0.8倍。

4.2.4      非居住建筑与居住建筑之间的间距按居住建筑与居住建筑之间间距取值。

4.2.5      商业及办公建筑退让用地红线距离，如其相邻地块为非商业、办公建筑时，视其为居住建筑与居住建筑的退让方法相同。

    - 医院病房楼、休（疗）养院住宿楼、幼儿园、托儿所生活用房和大、

中、小学教学楼等与相邻建筑的最小间距应符合下表规定。

| 项目名称 | 最小间距 |
| --- | --- |
| 医院病房楼、休（疗）养院住宿楼 | 南向建筑高度的1.1倍 |
| 幼儿园、托儿所 | 南向建筑高度的1.2倍 |
| 中、小学校 | 25米 |

    - 非居住建筑与居住建筑相邻时，建筑间距按居住建筑间距控制要求

执行。

    - 其它非居住建筑之间的间距：

      - 高层非居住建筑平行布置时，建筑间距不宜少于较高建筑高度的0.3

倍，且最小间距不应小于18米；

4.2.8.2    高层非居住建筑与多层非居住建筑平行布置时的最小间距不应小于

13米；

      - 多层非居住建筑平行布置时的最小间距不应小于10米；

      - 低层非居住建筑与高、多、低层非居住建筑平行布置时的间距按消

防间距的规定控制，但最小间距不应小于6米；

      - 以其他形式布置的非居住建筑的间距，按消防间距的规定控制。

4.3      建筑退让相邻建筑地块用地界线

4.3.1      建筑退让用地界线距离，除满足消防、地下管线、交通安全、市政

设施、绿化等方面要求外，还须符合本规范的要求。

    - 建筑退让距离要满足各种退让要求，退让距离要求不相同时，择宽

退让。

    - 建筑退让用地界线距离应不少于按自身高度计算与相邻地块建筑之

间应取间距的一半。

    - 建筑退让用地界线距离，不论层数高低必须满足与相邻地块现有建筑或经批准的修建性详细规划之间的间距要求，并符合4.2.3条的规定。

    - 相邻地块如无经批准的修建性详细规划，则假定相邻地块为20米高的居住建筑并为南北向平行布置，按此计算退让距离。

    - 地下建筑退让用地红线（道路红线）的距离须满足管线要求及技术安全要求，且不小于3米。

  - 建筑退让道路红线

4.4.1      建筑退让道路红线（指建[构]筑物临道路一侧的外墙面距道路红线

的距离）应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1

| 道路宽度（米） | 退让最小距离（米） |
| --- | --- |
| ≤9 | 2 |
| >9且≤15 | 3 |
| >15且≤24 | 4 |
| >24且<36 | 6 |
| 36 | 10 |
| >36且<50 | 15 |
| ≥50 | 20 |

注：① 镇区道路宽度≥36米且<50米，退让最小距离为10米；

② 镇区道路宽度≥50，退让最小距离为15米。

4.4.2      高层建筑退让城市道路红线：

4.4.2.1    高层建筑（指10层及10层以上的居住建筑，或其它民用建筑高度≥24米的民用建筑）外墙面临道路时退让道路红线的最小距离，除必须符合表4.3.1的规定外，同时还必须符合表4.4.2.1的规定。

表4.4.2.1

| 城市道路宽度 | L：H |
| --- | --- |
| 36米（含36米）以下 | 大于１：4 |
| 36米以上 | 大于１：3 |

备注：① 表中L——表示建筑外墙面距道路红线的最小距离。

H——表示建筑高度。

② 临街住宅带两层商铺或其它非居住建筑时，视其为其它民

用建筑。

4.4.2.2    高层建筑带有裙房的退让距离：高层部分的退让距离按高层建筑临道路外墙面计；裙房按表4.4.1所列值加5米计，但裙房层数不得超过三层，高度不得超过15米，裙房超过三层或高度超过15米时按高层标准退让。

    - 临宽度在15米以下的步行街或风貌街，临街建筑规划要求修建骑

楼，如骑楼部份人行道净宽度不小于3米，净高不低于3.6米时，可不退道路红线。

    - 建筑退让道路红线除满足上述规定外，还须满足城市绿地和市政工

程管线规划确定的沿道路控制宽度规定，若两者不一致时，则择宽退让。

    - 建筑退让道路红线部分可以与建设用地同时设计和建设，但须遵守以下规定：

用地内除规划允许建设绿化小品外，不得作停车场、不得修建围墙、门房以及任何其它建筑物、构筑物，如需临道路布置停车位，应在该道路整体规划设计的基础上建设，且不计入配建停车位指标。

    - 道路交叉口处当道路局部放宽时，建筑退让道路红线按原道路等级确定。

    - 重要道路交叉口处建筑退让道路红线，由规划管理部门依据城市设计及交通规划、详细规划等另行确定。

    - 建筑物半地下室、踏步、台阶、花池、化粪池、临道路边围墙、大门等退让道路红线距离与建筑物退让距离相同。雨蓬挑出不应大于2米，阳台挑出不应大于1.5米，但不得挑出用地界线。

    - 临时建筑退让道路红线的距离与永久性建筑退让道路红线的距离相

同。

### 第五章  建筑密度及容积率

  - 居住建筑密度及容积率标准

5.1.1      中心城区居住小区的建筑密度及容积率按不同地段分别确定。地段的划分为Ⅰ级地段指华柏路、歧关西路、博爱路、起湾道、孙文东路围合而成的区域；Ⅱ级地段为除Ⅰ级地段和旧城区以外的中心城区其它区域；旧城区范围与第八章8.1.1条一致。

    - 居住小区的建筑密度及容积率限值见表5.1.2。

居住小区限值指标表                         表5.1.2

| 指 标 分 类 |  | 新建区 |  | 旧城改建区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级地段 | Ⅱ级地段 |  |
| 低层 | 建筑密度（%） | 30 | 30 | 30 |
|  | 容积率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 多层及 中高层 | 建筑密度（%） | 35 | 30 | 35 |
|  | 容积率 | 2.0 | 1.7 | 2.5 |
| 高层 | 建筑密度 | 30 | 25 | 30 |
|  | 容积率 | 3 | 2.5 | 3.5 |

注：镇区参照此表执行，各镇根据自身情况划分类别，报规划局批准后执行。

5.1.3       单体建筑的建筑密度和容积率可适当提高（见表5.1.3）。本条所指的单体建筑是指没有进行过详细规划的地区并具备完整的国土证，同时符合如下条件的建筑：

⑴ 整体为一幢的建筑。

⑵ 用地面积不超过2000平方米的多幢建筑。

⑶ 用地面积超过2000平方米，不超过5000平方米，裙房联通，上为多幢高层塔楼，塔楼之间满足间距要求，且塔楼与裙房联接层的建筑面积与裙房的基底面积之比大于1:2的建筑。

单体建筑指标值表                          表5.1.3

| 指标 分类 分类 |  | 四面临15米以上城市道路 | 二面或三面临15米以上道路 | 一面临15米以上道路 | 不临15米以上道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非高层 | 建筑密度 | 40% | 37.5% | 35% | 30% |
|  | 容积率 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.0 |
| 高层 | 建筑密度 | 37.5% | 35% | 32.5% | 30% |
|  | 容积率 | 5 | 4 | 3.5 | 3 |

5.1.4      居住小区指标适用于面积在2000M2以上的居住用地（商住用地），但不包括集体住宅用地和私人自建住宅用地。

    - 风貌保护区和风景旅游区控制地段内的居住用地指标由规划管理部门根据专项规划确定。

5.2      居住建筑密度及容积率的计算

    - 计算建筑密度及容积率时，“用地面积”不是指征地面积，而是指规划用地红线范围内实际使用的面积（包括退道路红线在内）。但不包括小区级以上城市公共设施的用地面积。

    - 当按本规范容积率计算的建筑面积总量，低于按征地面积乘以1.5容积率计算的建筑面积总量时，建筑面积可适当增加，但总建筑面积不得大于征地面积乘以1.5容积率系数所得的建筑面积。

    - 当按本规范容积率计算的建筑面积总量，高于按征地面积乘以1.5容积率计算的建筑面积总量时，其超过部分应按规定向市政府缴纳超容费。

    - 居住用地中住宅建筑和公共民用建筑混合设计时，按居住小区建筑密度及容积率控制，但公共民用建筑面积比例不得超过总建筑面积的15%。

    - 居住用地中有低、多、高层住宅混合设计时，除高层小区外，多层小区中，高层住宅和低层住宅的建筑面积分别不得超过总建筑面积的15%，其指标按多层小区控制；低层小区中，多层、中高层及高层建筑面积之和不得超过总建筑面积的15%，指标按低层小区控制。

    - 地下室面积除用于营业、办公、居住面积外，均可不计入容积率；地下室的顶面复盖面层最高处不得超过室外地面1.5米，超过时计为地面建筑。

    - 居住用地中为本小区配套的，其中按规定无偿提供给市政府的公建配套设施及公用市政设施，在计算超容费时，不计入小区住宅容积率指标。

5.3     公共开放空间的容积率计算

    - 能全天开放供公众使用且符合下列规定的建筑空间视为公共开放空间，在计算容积率时可不计入建筑面积：

- 建筑物底层架空，用作绿化以及公众休息交往活动的部分。

- 净宽在4米以上，净空高度在3.6米以上不占人行道的骑楼。

- 提供对外开放空间的全天候步行建筑空间通道和将周边建筑物联系在一起的城市公共通道。

5.4      商业及办公建筑容积率及建筑密度控制指标

5.4.1      商业及办公建筑容积率及建筑密度规划控制指标按表5.4.1执行。

本规范指的商业建筑是指一般经营性建筑；本规范指的办公建筑包括各级政府行政办公、各类商业办公建筑、写字楼，企（事）业业务楼等。

表 5.4.1

| 指标 分类 |  | 容积率 （最大） | 建筑密度 （最大） |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政办公 商业办公 | 低层 | 1.5 | 40% |
|  | 多层 | 3 | 38% |
|  | 高层 | 6 | 35% |
| 商 业 | 低层 | 1.5 | 45% |
|  | 多层 | 3 | 40% |
|  | 高层 | 6 | 38% |

注： 当商业及办公建筑符合5.1.3条关于“单体建筑”界定时，以上表为基准，容积率加0.2，建筑密度加2% 执行。

### 第六章、公共服务设施

  - 一般规定

    - 本规范所列各项设施，凡涉及与配建规模、指标相关的人口数，均指中心城区或镇区常住人口；有暂住人口使用需求的设施，对暂住人口的计算规定则在相应条目中另作规定。

    - 当教育、医疗卫生等经营不属城市规划规定的配套项目时，其规划标准可不完全受本规范的限制。

    - 中山市公共服务设施配置，分为市级、居住区级、居住小区级、居住组团级四级。市、区和镇二级为城市公共设施，列入公共设施用地；居住小区、居住组团两级为配套公共服务设施，列入居住用地。

    - 公共服务设施可分为:

①教育设施

②医疗卫生设施

③文化娱乐设施

④体育设施

⑤商业设施

⑥行政管理与社区服务设施

⑦社会福利与保障设施

⑧市政公用设施

  - 教育设施

    - 中等学校

      - 规模：中心城区按90座/千人(包括普通中学、职校、中专、技校)；学校标准规模为30班或36班，每班50座，建筑面积8-10平方米/座，用地面积18-21平方米/座；镇中心区按100座/千人计算，建筑和用地指标可采用中心城区上限指标；按人口配置中学时，应另计入20%暂住人口。

      - 中学服务半径不宜大于1000米。

      - 应选择在交通方便、阳光充足、场地干燥、环境适宜、地势较高、排水通畅的平坦地段。校区内不得有架空高压输电线穿过。

      - 学校不宜与市场、公共娱乐场所、医院太平间、生产贮藏易燃易爆物品的车间库房等不利于学生学习、身心健康和危及学生安全的场所毗邻，距铁路不应小于300米；与城市主干道相距不小于100米；学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于300m；与大于24米宽道路同侧路边的距离不应小于80m，当小于80m时，必须采取有效的隔声措施。

      - 新建或用地受到一定限制的改（扩）建中学，应设有400米或300米环形跑道运动场、不少于四个篮球场和一个排球场。运动场应有不少于一组的100米直跑道，直跑道每组6条计。

    - 职业中学、技校宜独立设置，布点由规划部门和教育行政主管部门共同确定。建筑和用地标准可参照普通中学执行。

    - 技校、中专、高等院校的设置，应以市政府的长远计划来确定。技校、中专的建筑和用地标准，可参照普通中学上限指标执行。

  - 医疗卫生设施

    - 医院

      - 全市医院总规模按3.5床/千人计算；建筑面积60-70平方米/床，用地面积110-120平方米/床；按城市人口配置各级医院时，应另计入暂住人口。

      - 市级医院一般规模为300-500床，为全市服务，最小用地规模为2.4万平方米。

综合医院建筑面积和建设用地指标（m²/床）

| 建设规模 | 200床 | 300床 | 400床 | 500床 | 600床 | 700床 | 800床 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 64-67 |  | 63-65 |  | 62-65 | 61-64 | 60-63 |
| 用地面积 | 91-126 |  | 90-125 |  | 88-123 | 87-122 | 85-120 |

      - 区和镇级医院一般规模为50-100床，每区和镇（中心区）设一处，为全区和全镇服务，最小用地规模1.2万平方米。

      - 中心城区内已有市级医院分布的区不再设区级医院，但可以设门诊部。中心城区根据需要可增设专科医院，专科医院的设置应结合总体规划，分区规划加以确定，其建设规模和标准由市政府长远规划确定。

      - 医院宜设在交通方便、环境安静、地形比较规整的位置，并应充分利用城镇基础设施，避开污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所。

      - 有教学任务的医院，应在床均用地面积指标以外，按每位专职科研人员30m²和每位学生25-30 m²，另行增加科研和教学设施的建设用地。有急救中心、传染病区、放射性或需特殊隔离者，以及有大型诊断和治疗设施的医院，用地标准可采用上限指标。

  - 文化娱乐设施

    - 文化中心（文化馆）

      - 市级文化中心，应结合中心城区总体规划、分区规划进行设置。

      - 区和镇级文化中心，中心城区和镇中心区内按3～5万人设一处，每处建筑面积4000-6000平方米，用地面积12000平方米；较大的工业区内也应设一处；按人口配置文化中心时，应另计入相应区域的80%暂住人口。

      - 中心城区内设有市级文化中心的区，可不再设区级文化中心。

      - 位置应选在交通方便和人口集中的地方，宜结合或邻近公园绿地。

      - 各级文化中心都应设有阅览室，其规模不宜小于50座。

    - 青少年活动中心

      - 中心城区每8-10万人设一处，建筑面积1000-1500平方米，用地面积1000-2000平方米；各镇区可设一处，建筑面积和用地指标采用中心城区下限值；按人口配置青少年活动中心时，应另计入相应区域的50%暂住人口。

    - 影剧院

      - 一般标准：每5万人设一处300-500座的电影院，建筑面积1.5-2.5平方米/座。

      - 中心城区每区设一处500-800座的综合性多功能影剧院，建筑面积2-2.5平方米/座，用地面积3.5-4.5平方米/座；镇区可按6.4.3.1标准设置，也可采用6.4.3.2的下限值设置；按人口配置影剧院时，应另计入相应区域的80%暂住人口。

    - 图书馆

      - 中心城区设市级大型图书馆一处，按5-10座/万册设阅览席；镇区可设一处镇级图书馆，藏书量为10万册，按10座/万册设阅览席，建筑面积不小于1000平方米，用地面积不小于1500平方米；按人口配置图书馆时，应另计入相应区域的80%暂住人口。

  - 体育设施

    - 运动场

      - 一般标准：每0.3-0.7万人设2个羽毛球、1个篮球场；0.7-1.5万人设2-4个羽毛球场、2个篮球场、一座健身房。

      - 中心城区每15-20万人设一处综合运动场，用地面积4-6万平方米。综合运动场内应设标准足球场、篮球场、网球场、羽毛球场和乒乓球室。镇中心区可不设综合运动场，但可按6. 5.5.1的标准和内容设一项或若干项的运动场地；按人口配置运动场时，应另计入相应区域的80%暂住人口

      - 工业区可按工业人口数量，参照本标准设置运动场地。

    - 游泳池

      - 中心城区和镇中心区每3～5万人设一处，每处建筑面积300平方米，用地面积2000-3000平方米；按人口配置游泳池时，应另计入相应区域的80%暂住人口。

  - 商业服务设施

    - 综合市场

      - 中心城区和镇中心区，每3-5万人设一处，服务半径500-800米，每处用地面积3000-5000平方米。须配建公厕、垃圾收集站、停车场以及设有不少于20平方米办公面积的市场管理所；按人口配置综合市场时，应另计入相应区域的暂住人口。

      - 肉菜市场：中心城区和镇中心区按每1-2万人设一处，服务半径为300米，用地面积1500-2000平方米。

    - 其他

      - 中心城区内，在市级中心应设有包括若干数量大型超市、百货商店餐馆、酒店；区和镇级中心应至少设一处中型超市或百货商店，以及若干餐饮店。

  - 行政管理设施与社区服务设施

    - 行政办公

      - 市、区和镇直属行政、团体机构等办公设施，应结合中心城区和镇区规划，在市中心或区和镇中心位置，采取相对集中的方式进行设置，其建筑和用地指标，参照使用办公建筑设计相关标准。

      - 街道办事处：中心城区和镇区3-5万人设一处，建筑面积700-1200平方米。

    - 派出所：中心城区和镇区3-5万人设一处，应有独立院落，建筑面积700-1000平方米。

    - 工商所：中心城区和镇中心区每3-5万人设一处，建筑面积100平方米，可结合市场或街道办事处设置。

    - 社区服务中心：中心城区每区和各镇中心区设一处，建筑面积200-300平方米。

  - 社会福利与保障设施

    - 敬老院

      - 为缺少家庭照顾的老年人提供居住、生活服务，包括：餐饮、文娱、健身、医疗保健等。中心城区每5-10万人设一处，规模为100人，建筑面积15-20平方米/人，用地面积25-30平方米/人；各镇区可设一处，建筑和用地指标采用中心城区下限值。

    - 托老所

      - 为60岁以上老人提供日间服务，包括餐饮、文娱、健身、医疗保健等。中心城区每区设一处，一般规模为30-50床位，每床位建筑面积20m²；各镇区可设一处，建筑面积采用中心城区下限值。

  - 市政公用设施

    - 邮政支局：规模计算应包括暂住人口。暂住人口按100％计。邮政支局宜独立占地，便于车辆出入及识别。一般建筑面积1500 m²／处，用地面积2000 m²／处。

    - 小型普通消防站：一般建筑面积350-1000 m²／处，用地面积为400-1400 m²／处。

    - 液化石油气瓶装供应站：服务半径宜为1-3km，建筑面积100-200 m²／处，用地面积1000-1500 m²／处。

公共服务设施各项目的设置规定

| 类别 | 项目名称 | 服务内容 | 每处一般规模 |  | 居住区 | 小区 | 组团 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑面积（m²） | 用地面积（m²） |  |  |  |
| 教 育 | (1)托儿所 | 保教小于3周岁儿童 | — | 4班≧1200 6班≧1400 8班≧1600 | — | ▲ | △ |
|  | (2)幼儿园 | 保教学龄前儿童 | — | 4班≧1500 6班≧2000 8班≧2400 | — | ▲ | — |
|  | (3)小学 | 6～12周岁儿童入学 | — | 12班≧6000 18班≧7000 24班≧8000 | — | ▲ | — |
|  | (4)中学 | 12～18周岁青少年入学 | — | 18班≧11000 24班≧12000 30班≧14000 | ▲ — | — — | — |
| 医 疗 卫 生 | (5)医院 | 含社区卫生服务中心 | 12000～18000 | 15000～25000 | ▲ — | — — | — |
|  | (6)门诊所 | 或社区卫生服务中心 | 2000～3000 | 3000～5000 | ▲ — | — — | — |
|  | (7)卫生站 | 社区卫生服务站 | 300 | 500 | — | ▲ — | — — |
|  | (8)护理院 | 健康状况较差或恢复老年人日常护理 | 3000～4500 | — | △ — | — — | — — |
| 文 化 体 育 | (9)文化活动中心 | 小型图书馆、科普知识宣传与教育；景视厅、舞厅、游艺厅、球类、棋类活动室；科技活动、各类艺术训练班及青少年和才年人学习活动场地、用房等 | 4000～6000 | 8000～12000 | ▲ | — | — |
|  | (10)文化活动站 | 书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等主要供表少年和老年人活动 | 400～600 | 400～600 | — | ▲ | — — |

| 类别 | 项目名称 | 服务内容 | 每处一般规模 |  | 居住区 | 小区 | 组团 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑面积（m²） | 用地面积（m²） |  |  |  |
| 文 化 体 育 | (11)居民运动场、馆 | 健身场地 | — | 10000～15000 | △ | — | — |
|  | (12)居民健身设施 | 篮、排球及小型球类场地，儿童及老年人活动场地和其他简单运动设施等 | — | — | — — | ▲ — | △ — |
| 商 业 服 务 | (13)综合食品店 | 粮油、副食、糕点、干鲜果品等 | 居住区：1500～2500 小区：500～1000 | — —— | ▲ — | ▲ — | — — |
|  | (14)综合百货店 | 日用百货、鞋帽、服装、布匹、五金及家用电器等 | 居住区：2000～3000 小区：400～600 | — —— | ▲ — | ▲ — | — — |
|  | (15)餐饮 | 主食、早点、快餐、正餐等 | — —— | — —— | ▲ — | ▲ — | — — |
|  | (16)中西药店 | 汤药、中成药及西药等 | 200～500 | — | ▲ | △ — | — |
|  | (17)书店 | 书刊及音像制品 | 300～1000 | — | ▲ | △ | — |
|  | (18)市场 | 以销售农副产品和小商品为主 | 居住区：1000～1200 小区：500～1000 | 居住区：1500～2000 小区：800～1500 | ▲ — | △ — | — — |
|  | (19)便民店 | 小百货、小日杂货 | — —— | — —— | — — | — — | ▲ — |
|  | (20)其他第三产业设施 | 零售、洗染、美容、照相、影视文化、休闲娱乐、洗浴、旅店、综合修理以及辅助就业设施 | — —— | — —— | ▲ — | ▲ — | — — |
| 金 融 邮 电 | （21）银行 | 分理处 | 800～1000 | 400～500 | △ | — | — |
|  | （22）储蓄所 | 储蓄为主 | 100～150 | — | — | ▲ | — |
|  | （23）电信支局 | 电话及相关业务等 | 1000～2500 | 600～1500 | △ — | — — | — — |

| 类别 | 项目名称 | 服务内容 | 每处一般规模 |  | 居住区 | 小区 | 组团 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑面积（m²） | 用地面积（m²） |  |  |  |
| 金 融 邮 电 | （24）邮政局、电信局 | 包括电信、电报、电话、信函、包裹、兑江和报刊零售等 | 100～150 | — | — — | ▲ — | — — |
| 社 区 服 务 | （25）社区服务中心 | 家政服务、就业指导、中介、咨询服务、代客定票、部分老年人服务设施等 | 200～300 | 300～500 | — — | ▲ — | — — |
|  | （26）养老院 | 老年人全找式护理服务 | — —— | — —— | △ — | — — | — — |
|  | （27）托老所 | 老年人日托（餐饮、文娱、健身、医疗保健等 | — —— | — —— | — — | △ — | — — |
|  | （28）残疾人托养所 | 残疾人生托式护理 | — —— | — —— | △ — | — — | — — |
|  | (29)治安联防站 | — —— | 18～30 | 12～20 | — — | — — | ▲ — |
|  | （30）居（里）委会（社区用房） | — | 30～50 | — | — — | — — | ▲ — |
|  | （31）物业管理 | 建筑与设备维修、保安、绿化、环卫管理等 | 300～500 | 300 | — — | ▲ — | — — |
|  | （32）变电站 | — | 30～50 | — | — | ▲ | △ |
|  | （33）开闭所 | — | 200～300 | ≧500 | ▲ | — | — |
|  | （34）路灯配电室 | — | 20～40 | — | — | ▲ | — |

| 类别 | 项目名称 | 服务内容 | 每处一般规模 |  | 居住区 | 小区 | 组团 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑面积（m²） | 用地面积（m²） |  |  |  |
| 市 政 公 用 | （35）燃气调压站 | — | 50 | 100～120 | △ | △ | — |
|  | （36）高压水泵房 | — | 40～60 | — | — | — | △ |
|  | （37）公共厕所 | — | 30～60 | 60～100 | ▲ | ▲ | △ |
|  | （38）垃圾转运站 | — | — | — | △ | △ — | — |
|  | （39）垃圾收集点 | — | — —— | — —— | — — | — | ▲ — |
|  | （40）居民存车处 | 存放自行车、摩托车 | 1～2辆/户；地上0.8～1.2m²辆；地下1.5～1.8m²/辆 |  | — | — | ▲ |
|  | （41）居民停车场、库 | 存放机动车 | — —— | — —— | △ — | △ — | △ — |
|  | （42）公交始末站 | — | — | — | △ | △ | — |
|  | （43）消防站 | — | — | — | △ | — | — |
|  | （44）街道供应站 | 煤或罐装燃气 | — —— | — —— | △ — | △ — | — — |
| 行政管理及其 他 | （45）街道办事处 | — | 700～1200 | 300～500 | ▲ | — | — |
|  | （46）市政管理机构（所） | 供电、供水、雨污水、绿化、环卫等管理与维修 | — —— | — —— | ▲ | — | — |
|  | （47）派出所 | 户籍治安管理 | 700～1000 | 600 | ▲ | — | — |
|  | （48）其他管理用房 | 市场、工商税务、粮食管理等 | 100 | — —— | ▲ — | △ — | — — |
|  | （49）防空地下室 | 掩蔽体、救护站、指挥所等 | — | — | △② | △② | △② |

表注： ▲为必须设置的项目，△为可能设置的项目。

### 第七章、工业、仓储

7.1      工业用地

7.1.1       工业用地布局

7.1.1.1     应依据城市总体规划要求，按不同类型工业在城市中合理布局；应有能够满足未来发展需要和具有良好工程地质条件、排水条件的用地。

7.1.1.2     应组成相对独立的工业区和工业组团集中布置，避免工厂分散建设，还应注意节约用地。

7.1.1.3     有气体污染物和烟尘排放的工业不应布置在城市上风向，有水污染物排放的工业不应布置在城市上游地区和水源保护区范围内。

7.1.1.4     应有良好、可靠的基础设施，包括水、电、废物处理和燃料供应设施。

7.1.1.5     二类工业用地必须单独布置，不得与居住、公共设施等其他功能区相混合；并应与其它非工业用地之间保持一定距离，符合相关的卫生防护距离规定和标准。

7.1.1.6     二类工业需要有较好的道路交通条件，集装箱车通道应布置在疏运方便的地方。

7.1.1.7     三类工业用地应远离城市单独布置，其与其它非工业用地之间须保持一定距离，符合相关的卫生防护距离规定和标准。

7.1.1.8     三类工业用地应在总体规划确定的三类工业园区内选址，严禁在水源保护区和旅游区内选址。

7.1.1.9     高新技术园区是以高科技产品开发为主，兼具科、工、贸性质的综合性产业功能区。

7.1.1.10    高新技术园区用地应有良好的基础设施、高质量的生活工作环境和高效的通信设施。

7.1.1.11    高新技术园区可安排一类和二类工业用地、教育科研用地、商业办公用地以及单身宿舍用地等，不应布置三类工业用地。

7.2       工业用地规划控制规定

7.2.1       备用地不得参与总用地平衡。

7.2.2       工业用地容积率的规定

7.2.2.1     工业用地标准容积率为1.5；

7.2.2.2     一、二类工业用地可建容积率不得超过2.0，三类工业用地不超过1.5。

7.2.3       工业用地绿化率的规定

7.2.3.1     中心城区范围内，一类、二类工业用地绿地率须≥25%，三类工业用地绿地率须≥40%；

7.2.3.2     镇区范围内，一类、二类工业用地绿地率须≥25%，三类工业用地绿地率须≥40%；

7.2.3.3     在工业厂区总平面图中，绿地要有明确的界线，经批准后的总平面图不得改变。

7.2.4       二类工业用地建筑密度不得大于40%，三类工业用地建筑密度不得大于40%。

7.2.5       工业建筑退让道路红线的距离按第四章有关条款执行。

7.2.6       工业建筑退让用地红线的规定

7.2.6.1     当工业建筑与工业建筑相邻时，其建筑红线退让用地红线距离不得小于自身消防间距的一半，且建筑间距应符合消防规范；

7.2.6.2     当工业建筑与民用建筑相邻时，则视工业建筑为居住建筑，按本规范第四章有关条款退让用地红线；

7.2.6.3     当工业建筑相邻地块使用性质不能确定时，则视其相邻地块为居住用地，按本规范第四章有关条款退让用地红线。

7.2.7       工业厂区内建筑之间的距离必须符合消防规范的要求。

7.2.8       一类、二类工业用地内可配套建设一定规模的单身宿舍，但其建筑面积不得大于总建筑面积的15%，其用地仍为工业用地；居住生活建筑与工业建筑之间的间距须按居住建筑的规定执行，即应符合7.2.6的规定；三类工业用地及相邻地区严禁建设职工宿舍。

7.2.9       工业用地内可建设生产辅助建筑等，但其总量不得超过总建筑面积的30%，其中以本企业产品维修、展销、社会服务设施为主的建筑其建筑面积不得超过总建筑面积的5%，其用地仍为工业用地，不得转功能为其他用地；

7.2.10      工业用地开发须按规划要求进行市政公用设施配套建设。

7.3       工业区

7.3.1       工业区是指相对集中布置若干工业企业群的一定地域范围。

7.3.2       工业区选址要符合城镇总体规划和土地利用规划的要求，工业区宜成片开发，每个镇的工业园区的用地规模不宜小于33公顷，市级工业园区的用地规模不宜小于200公顷；

7.3.3       在镇总体规划范围内的工业区须按总体规划要求编制控制性详细规划。

7.3.4       工业区应有良好的对外交通条件，应有不少于两个和城市主干道联系的出入口；

7.3.5       工业区内用地构成可按下表的规定：

| 用地面积 | 工业、仓储 | 生活及公用设施 | 道路 | 绿化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地比例（%） | ≤65 | 10～15 | 7～9 | ≥20 |

7.3.6       工业区内部道路分级设置，其宽度应满足下表要求：

| 主要通道 | 车行道的宽度 | ≥15米 |
| --- | --- | --- |
|  | 人行道宽度 | ≥4.5米 |
|  | 道路红线总宽度 | ≥24米 |
| 次要通道 | 机动车道宽度 | ≥8米 |
|  | 人行道宽度 | ≥3.5米 |
|  | 道路红线总宽度 | ≥15米 |
| 工业区防火通道及服务路宽度 |  | ≥6.0米 |

7.3.7      工业区停车场应按照每100平方米建筑面积配0.3货车位设置。具体计算公式为：

车位（大货车）=（总用地面积×1.5）÷100×0.3

7.4      仓储用地

7.4.1       普通仓储用地

7.4.1.1     同类仓库宜集中布置。

7.4.1.2     属国家储备仓储用地应具备可靠的水源和电源保障；

7.4.1.3     仓储用地宜集中布置，其选址不应靠近居民密集的住宅区，附近有易燃、易爆、危险品生产或储存的工矿企业，以及会对储存商品造成污染或产生腐蚀的工矿企业。

7.4.2       普通仓储用地技术规定

7.4.2.1     仓储用地与居住用地的距离应符合下表的规定：

| 仓 库 类 型 | 防护距离（米） |
| --- | --- |
| 全市性水泥供应仓库、废品仓库 | ≥300 |
| 非金属建筑材料供应仓库、煤炭仓库、未加工的二级原料临时储藏仓库 | 100 |
| 蔬菜、水果、600吨以上批发冷藏库建筑与设备供应仓库、木材和箱桶装仓库、其它无毒无起灰料的仓库 | 50 |

7.4.2.2     仓储用地与疗养院、医院、高新技术园区等环境质量要求较高的设施或机构的卫生防护距离，不得少于上述规定值的1.5倍。

7.4.2.3     仓储用地的绿地率不得少于25%；

7.4.2.4     仓储用地内可布置少量为仓库管理服务的办公、宿舍等配套设施，但其总建筑面积不得大于仓储用地内总建筑面积的15%；

7.4.2.5     多层仓库的标准建筑容积率为1.5，可建容积率2.0。

7.4.3       危险品仓储用地规定

7.4.3.1     危险品仓储用地是指用于储存汽油、柴油、天然气、液化石油气、炸药、雷管、化学或其它易燃、易爆、剧毒等具有危险性物体的用地；

7.4.3.2     危险品仓储用地的选址应远离城镇，并应符合环境保护、防火、防爆、防灾的要求；

7.4.3.3     不同类型的危险品仓库应相互分隔，不得混合存储，其相隔距离应符合相关规范及消防规范。

7.4.3.4     石油库选址应远离机场、重要交通枢纽、重要桥梁、大型水库及水利工程、电站、变电所、军事目标和其它重要设施，其与城市居住区、大中型工矿企业和交通线等的安全距离应符合《石油库设计规范》（GBJ74-84）的有关规定。

7.4.3.5     严禁在危险品仓储用地上布置与危险品仓储无关的建筑物和构筑物；

7.4.4       特殊仓库用地的选址应满足其对交通、用地、设施的特殊需求，避免对其它用地产生干扰。应远离产生有害气体、烟雾、粉尘等物质的污染源和传染病医院、火葬场等场所。冷库应选址在卫生条件良好、交通运输方便的地方，同时具备可靠的水源和电源；与加工企业合设的肉类冷库宜布置在城市边缘或郊区；鱼类冷库宜靠近渔业码头设置

7.4.5       堆场用地应布置在城市的边缘、远离水源地，且不得布置在居住区或建成区的上风向。

### 第八章  旧城区改建

8.1      旧城区改建区域划分及改造办法

    - 旧城区的范围由城市总体规划确定:

中心城区的旧城区范围是东起岐关西路、华柏路、莲兴路、东明南路、东兴路；北至张溪村、石岐河、狮窖河；西新居路、47号[规划]路、升华路；南至博爱路(见附图8.1.1 第92页)。

    - 旧城区改建按区域分为旧城风貌保护区和旧城改造区。

    - 中心城区旧城风貌保护区的范围是以孙文西路为中心东至民生路，北至光明路，西到石岐河，南到泰安路及规划的民族路向西延伸段，总面积共0.7平方公里。

旧城改造区范围内除风貌区外，属旧城改造区(见附图8.1.3)。

    - 旧城风貌保护区的规划原则是严格保护、积极维修、合理改建、风貌不变；严格保护市级及市级以上文物保护单位。

8.1.5      旧城风貌保护区的改造规划应遵守以下规定：

- 保护传统建筑风貌，建筑层数不超过3层，高度不超过11米；

- 适当降低建筑密度，严格控制容积率，适当增加公共绿地；

- 基本不破坏原有的道路系。

8.1.6       旧城风貌保护区的改造一律按修建性详细规划的要求进行建设。在修建性详细规划未批准前，对危房一律只准解危加固。

8.1.7       旧城改造区的改造原则是统一规划、合理利用、注意维修、逐步改造、分期实施，逐步改善旧城区内生活居住和交通运输条件、加强基础设施和公共设施的配套建设，完善城市的综合功能。

8.1.8       旧城成片改造区用地规模不低于0.5公顷。

8.1.9       旧城改造区有传统骑楼的街道，不得拆建。

8.1.10      旧城改造区的改建应和环境整治紧密结合，污染工业应限期改造，逐步进行搬迁或转产。

8.2      文物、古建筑与传统风貌保护

8.2.1       具有历史纪念意义、文化艺术和科学价值的文物古迹、古建筑、古树名木等，应予以妥善保护，并应按下列规定执行：

8.2.1.1     旧城区内分布有二级风景名胜保护区及三级风景名胜保护区。

- 二级风景名胜保护区包括所有规划二级景点和省级文物保护单位；

- 三级风景名胜保护区包括规划中的三、四级景点及市级文物保

护单位各景区山林公园。

8.2.1.2     国家、省、市级重点文物保护单位的保护必须遵照国家《文物保护法》的相关条目执行。

8.2.1.3     在划定的景观保护区范围内，不得进行与保护对象无关的工程建设。

8.2.1.4     在风景名胜保护区内，不得增建、新建与保护对象不相协调的建筑物、构筑物。

      - 被保护对象有破损的，应有计划进行恢复并按原状修复。

    - 旧城风貌保护区内以保护城市传统风貌、特色街区和民居的居住环境空间为目的。应确定重点保护对象及其保护区域和保护措施，调整与保护目的相矛盾的用地性质、建筑及道路等。对于风貌保护区内的街区和建筑物、构筑物，还应按下列规定执行：

      - 传统商业骑楼街，商业街市老字号店铺等，现有建筑应加以保护，

原则上不进行改建、扩建，可进行维修加固。有倒塌危险的建筑，按传统特色形式恢复，但应保持原有外观形式不变。按规划要求必须新建的建筑，层数限制在2-3层，建筑高度不超过11米。

8.2.2.2     旧街区内新建项目，其建筑风格、体量、色彩等方面，应与街区环境统一，不得破坏整个街区的环境风貌。

### 第九章  城市绿地

9.1       城市绿地分类

9.1.1      城市绿地可分为公共绿地、住宅区绿地、单位附属绿地、防护绿地、

生产绿地和风景林地等六类。

    - 城市总体规划绿地率指标为：中心城区不低于40%，旧城区不低于25%，镇区不低于30%，人均公共绿地不少于12m2/人。

9.2       城市公共绿地

9.2.1      城市公共绿地是指向公众开放的市级、区级、镇级公园，小游园、

街头绿地、道路广场绿地，以及植物园、动物园、特种公园等。

9.2.2      公园规模应根据其内容、性质确定。综合性公园面积宜大于20公顷；儿童公园宜大于2公顷；动物园（市级）宜大于20公顷；植物园（市级）宜大于40公顷；专类植物园、盆景园和其他专类公园的面积宜大于2公顷。

9.2.3      公园内部用地比例应根据公园类型和陆地面积确定。公园内非种植用地面积包括建筑、园路及铺装场地等相加，不得超过公园用地的30%，并应符合国家CJJ48-98《公园设计规范》。

9.3       居住区公共绿地

9.3.1      居住区内的公共绿地，应根据规划组织结构类型，设置相应的中心公共绿地，包括居住区公园、小游园和组团绿地，以及儿童游戏场和其他的块状、带状公共绿地等。

    - 居住区级公园绿地列入城市公共绿地；其它居住区公共绿地列入居

住用地。

    - 居住区公园的布局应有明确的功能划分，设置内容包括花木、草坪、

花坛水面、凉亭雕塑、小卖茶座、老幼设施、停车场地及铺装地面等。

    - 居住区公园布局的其它要求详见第三章3.6.4条中(2)(3)(4)(6)条。

9.4      道路广场绿化

9.4.1       城市道路绿地率的计算按《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97规划设计。道路绿地率的计算按规范要求采用简化方式，即各种绿带宽度之和占道路总宽度的百分比，近似道路绿地面积与道路总面积的百分比。各类道路绿地应符合下列规定：

1、园林景观路绿地率≥40%；

2、红线宽度大于50米的道路绿地率≥30%；

3、红线宽度40 —50米的道路绿地率≥25%；

4、红线宽度小于40米的道路绿地率≥20%。

9.4.2       两侧分车绿带绿化应起防护隔离和美化街景的功能。种植乔木的分车绿带宽度不得小于1.5米；主干路上的分车绿带宽度不宜小于2.5米；行道树绿带宽度不得小于1.5米。以种植乔木为主，宜乔木、灌木、地被植物相结合。

9.4.3       公共活动广场周边宜种植高大乔木，集中成片绿地不应小于广场总面积的25%，并宜设计成开放式绿地，植物配置宜疏朗通透。

9.4.4       停车场周边应种植高大庇荫乔木，并宜种植隔离防护绿带，在停车

场内宜结合停车间隔带种植高大庇荫乔木。

  - 古树名木的保护

9.5.1       古树名木是一个地区的社会、文化、城市与自然环境演变发展的标志与见证，应当把古树名木作为特殊文物进行保护。在有古树名木的区域进行建设时，规划要求在距古树名木树基外侧3—5米范围内不得搞任何设施或堆放杂物，规划前应先征询城市绿化行政主管部门的意见。高大古树名木应安装避雷针；在距树冠边缘8米范围内不得安置炉灶、烟囱等热源；在古树名木的枝、干上，除必要保护设施外，不得进行架设、缠绳、搭附他物或其他任何有损于古树名木生长的任何活动。

  - 生产、防护绿地和风景林地

    - 生产绿地面积占城市建设用地总面积的比率应不低于2%，应为城

市绿化提供充足的苗木、花卉和草皮。

    - 产生有害气体及污染物的工厂应建卫生防护林带，其宽度不得少于

50米。对污染严重的工厂，应根据实际防护需要设置林带。

    - 城市铁路旁的防护林带宽度应不少于30米；

    - 高速路、快速路两侧应建卫生隔离防护林带，宽度30～50米。

    - 城市垃圾处理场和污水处理厂的下风方向应建设宽度为300～800

米的卫生防护林带。

    - 饮用水源保护区分一级、二级和准保护区。一级宽度为200米，二

级为2000米（含一级200米宽度），准保护区包括流域内其他地区。

    - 城市各组团之间应有不小于400米宽组团隔离绿带，组团隔离绿带

绿化应以规划建设生态林为主。绿带用地内除绿化生产管理性建筑外，不得建其他性质的建筑物、构筑物。城市组团隔离绿带可以用作绿化生产用地（苗圃、花圃、草圃）。

    - 严禁在公共绿地、风景林地范围内开发建设别墅或住宅等建筑群；严禁在风景林地和面向城市周边的山坡地开采土石资源，应保护自然地貌景观的完整。

9.7      绿地率

9.7.1      绿地率应符合以下规定:

9.7.2	城市建设区绿地覆盖率不得低于50%；绿地率不得低于40%；人均公共绿地面积不得低于12平方米。

    - 医院、休疗养院等医疗卫生单位不得低于40%。

    - 高等院校不得低于40%；其它学校、机关团体等单位不得低于35%。

    - 商业、宾馆、体育场等公共建筑设施建筑面积在20000平方米以上  时不得低于35%；建筑面积在20000平方米及其以下时不得低于30%。

    - 工业企业、交通运输站场、仓库等不得低于25%。

    - 附属绿地的绿化种植面积，不得低于其绿地总面积的75%。

    - 住宅小区的绿地率详见本规范第三章3.6.1条。

9.8      居住区绿地面积的量算

9.8.1      居住用地范围内扣除建筑物及构筑物用地、停车场用地、大面积的硬质地面、以及宽度4米及4米以上的道路用地以外，用于种植的用地（含水面）计为绿地。

9.8.2      停车场绿地包括停车场周边绿地和停车场内绿地，停车场内绿地类别及计算方法如下：

①停车场内的绿化按块状或条状布置时绿化用地按实际的绿地种植面积计算；

②停车场内的绿化为预制砖缝植草，可按植草场地总面积的10%计为绿化用地面积；

③停车场内移栽的独立乔木大树（树径大于10厘米）按每棵2.5m2计为绿化用地；

④成排栽种乔木的按总长度乘1.5米宽的计算方法计。

9.8.3      非地面的绿化面积可部分折算为绿地规定如下：

- 建筑物天面（屋顶）上的绿化，当覆土层厚度大于20厘米时可分别情况折算绿地：三层（含三层）以下的，可按绿化覆盖面积的25%折算绿地面积；四层至六层（含六层）的，可按绿化覆盖面积的10% 折算绿地面积；六层以上即距地面16米[含16米]以上的天面（屋顶）绿化不计入绿地面积。半地下建筑物屋顶上的绿化，可按实际绿化水平面积的40%折算绿地面积，但半地下建筑屋顶覆土面最高处不得超出地面1.5米,超过1.5米时按25%折算。

天面折算绿地的覆土层厚度少于20厘米时，绿地面积按上述标   准减半计算。

- 上述每一项绿化面积折算后面积大于50平方米时才可计为绿地面积。

9.8.4      在计算居住区绿地率时露天全地下室顶面绿地面积的确认和折算方法：

地下室顶板结构面层标高低于该建筑物或临近建筑物室外地面高度时，方可按以下条件计为绿地面积，否则按半地下室屋顶绿化计算：

- 覆土厚度最薄处大于20厘米时按60%折算绿地面积；

- 覆土厚度最薄处大于30厘米时按80%折算绿地面积。

    - 在计算居住区绿地率时对建筑底层架空用作绿化用地时,该用地可按实际绿化用地大小按比例折算为绿地面积：当底层净空(包括建筑净空及外墙开口净空的最小值)大于6米时按80%计；当底层净空大于4米时按40%计；当底层净空小于4米时按10%计。

9.8.6      室内绿化、阳台绿化、建筑物外墙及盆栽绿化不计入绿地面积。

9.8.7      独立住宅（别墅）及村民宅基地中的庭园绿化，绿地面积按实际绿化面积计算。未有绿化规划建设实施方案的独立住宅（别墅）,绿地面积可按宅基地中去掉建筑基底面积后，剩余用地面积的1/2折算；村民宅基地中的绿地面积可按宅基地中去掉建筑基底面积后，剩余用地面积的1/3折算。

9.8.8     城市道路绿地中对仅种植乔木的行道树绿带宽度按1.5米计；当乔木下成带状配置地被植物宽度大于1.5米的行道树绿带按实际宽度计。

### 第十章  城市道路交通

10.1     城市道路

10.1.1     城市道路按照其在道路网中的地位、交通功能、地下工程管线以及

对沿线建筑服务功能等，划分为四级，即快速路、主干路、次干路及支路。

10.1.2     城市快速路是联系城市各片区间的交通性干路，交通组织采用全部或部分封闭式；机动车道应设置中央隔离带；机动车道两侧不应设置非机动车道；任何单位不得设置直接通向快速路的路口，只允许辅道出入；进入快速路的出入口数量应加以限制，出入口之间的距离应大于1公里；快速道路与高速公路或其它道路相交时，必须采用立体交叉。快速路穿过人流集中的地区，应设置人行天桥或地道。

10.1.3     城市主干路是城市各区或组团间的交通性干路，其机动车与非机动车应分道行驶，并在机动车道与非机动车道之间设置分隔带；主干路两侧不宜设置公共建筑物出入口。

10.1.4     城市支路以服务功能为主，承担小区内部及大型建筑出入交通作用并为次干路与街坊路的连接线；支路不得与快速路直接相接，如果需要联接时，应采用分离式立体交叉跨过或穿过快速路。

10.1.5     道路网节点上相交道路的条数宜为4条，并不得超过5条。道路宜

垂直相交，最小夹角不得小于45゜。

10.1.6      城市道路交叉口转弯半径（按道路红线计）按下列标准控制：

主干道：    20米～30米；

次干道：    15米～20米；

非主次道路：10米～20米。

    - 机动车出入口距城市道路交叉口、桥隧坡道起止线应大于50米。

    - 居住区道路红线转弯半径不得小于6米，工业区不小于9米，有

消防功能的道路，最小转弯半径为12米。

10.1.9     小区主要道路出入口距城市主干道交叉口不小于200米，距次干道交叉口不小于70米（按两条交叉道路的道路红线的延长线交点计）。

10.2     城市道路交叉口

10.2.1      道路平面交叉口:

10.2.1.1    当主干道与主干道及主干道与次干道相交时，相交道路的红线宽度要相应增加一个等级，其加宽范围从道路中心交叉点为起点200米～250米。

10.2.1.2    环形交叉口，当机动车与非机动车混行时，环道总宽度宜为18米

～20米，中心岛直径取30米～50米；当交叉口交通量超过2000辆/小时当量小汽车时，就不宜采用环形交叉口。

10.2.1.3    道路平面交叉口的建筑线控制应按视距三角形切除退让，规则如下：

- 当两条道路相交其交角为90度时（包括80到100度），交叉口的建筑线退让距离分别按道路建筑红线宽度的0.4倍计，最少不小于10米，最大可以不超过25米。如图：OA=0.4m,OB=0.4n，且OA或OB≥10米。

- 当两条道路相交其交角小于80度时，道路交叉口按表10.2.1.3规定退：

两路交角小于80度的交叉口退让距离    表10.2.1.3

| 道路宽度(m) 退让距离(m) 交角与路宽(m) |  | 50 | 36 | 24 | 15 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70º～80º （含70º） | 50 | 20 |  |  |  |  |
|  | 36 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 24 | 15 | 20 | 20 |  |  |
|  | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |  |
|  | 9 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| 60º～70º (含60º) | 50 | 25 |  |  |  |  |
|  | 36 | 20 | 25 |  |  |  |
|  | 24 | 20 | 25 | 25 |  |  |
|  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |  |
|  | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 |
| 50º～60º （含50º） | 50 | 30 |  |  |  |  |
|  | 36 | 30 | 35 |  |  |  |
|  | 24 | 25 | 30 | 35 |  |  |
|  | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | 9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 40º～50º （含40º） | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | 36 | 45 | 50 |  |  |  |
|  | 24 | 40 | 50 | 50 |  |  |
|  | 15 | 30 | 35 | 40 | 35 |  |
|  | 9 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |

10.2.1.4    主干道与主干道及主干道与次干道的平交路口，应根据交通流量、流向的情况，增设左转弯、右转弯专用车道，实现渠化交通。

10.2.1.5    规划设置立体交叉的路口，其用地范围须严格按照审定的立交方案

控制；没有立交方案时，其建筑线最小控制半径为100米。

10.3      城市广场

10.3.1       全市车站、码头的交通集散广场用地总面积，可按规划城市人口

每人0.07～0.10平方米予以控制，集散广场的规模由聚集人流量决定，其人流密度为1.0～1.4人/㎡。

10.3.2       城市游憩集会广场用地的总面积，可按规划城市人口每人

0.13～0.40㎡控制，其规模不宜太大。市级广场每处宜为4～10公顷；区级广场每处宜为1～3公顷。

  - 城市公共交通

10.4.1       公共交通车站:

10.4.1.1     公共汽车停靠站距市区线500～800米，郊区线800～1000米。

10.4.1.2     城市公共交通停靠站不得占用车行道，当道路红线宽大于或等于

24米时，应设港湾式停靠站，港湾式停靠站应不少于3台车位的长度。

10.4.1.3     公共汽车首末站应设置在城市道路以外用地上，每处用地面积可

按1000～1400m2计算。

  - 公共汽车场站用地

    - 公共汽车场站设施建设用地指标（平方米/标车）应符合表10.5.1

的规定。

公共汽车场站设施用地指标  单位：（平方米/标车）   		表10.5.1

| 规 模 | >600辆 | 201～600辆 | 100～200辆 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 200～240 | 210～240 | 220～260 |
| 其中：建筑用地 | 94～111 | 101～110 | 109～127 |
| 停车用地 | 106～129 | 109～130 | 115～130 |

注：标准车以车的长度为单位，长度为9.0米时系数为1。

  - 城市停车场

    - 市内机动车公共停车场停车位数的分布：在市中心和分区中心地

区，应为全部停车位数的50%～70%；在城市对外道路的出入口地区应为全部停车位数的5%～10%；在城市其他地区应为全部停车位数的25%～40%。

    - 当量小汽车换算系数见表10.6.2。

当量小汽车换算系数             						表10.6.2

| 车 种 | 换算系数 |
| --- | --- |
| 自行车 | 0.2 |
| 二轮摩托 | 0.4 |
| 三轮摩托或微型汽车 | 0.6 |
| 小客车或小于3t的货车 | 1.0 |
| 旅行车 | 1.2 |
| 大客车或小于9t的货车 | 2.0 |
| 9～15t货车 | 3.0 |
| 铰接客车或大平板拖挂货车 | 4.0 |

    - 机动车公共停车场面积，按当量小汽车停车位数计算。地面停车

场用地面积，每个停车位为25～30m2；路边停车带用地面积，每个停车位16～20 m2；停车库的建筑面积，每个停车位为30～35 m2。摩托车停车场面积，每个停车位为2.5～2.7 m2。自行车停车场面积，每个停车位为1.5～1.8 m2。

    - 机动车公共停车场出入口的设置应符合行车视距的要求，少于50

个停车位的停车场,可设一个出入口,其宽度宜采用双车道；50～300个停车位的停车场，应设两个出入口；大于300个停车位的停车场出口和入口应分开设置，且相距应大于20 米。

    - 配建停车场的基本规模应根据建设工程的性质和规模确定，其建

设必须与建设主体工程同时设计、同时施工和同时交付使用。交付使用后不得改变其使用性质。配建停车场（库）的停车标准应符合表10.6.5的规定。

配建停车场(库)停车泊位           								表10.6.5

| 性质 | 分 类 | 单 位 | 标准车位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 镇区 | 中心城区 |
| 住 宅 | 每户建筑面积100m2 以下 | 车位/户 | 0.5 | 0.8 |
|  | 每户建筑面积101m2—130m2 | 车位/户 | 1.2 | 1.2 |
|  | 每户建筑面积130m2以上 | 车位/户 | 1.5 | 1.5 |
| 商 业 | 星级宾馆 | 车位/100 m2建筑面积 | 1.5 | 2.0 |
|  | 普通旅馆(招待所) | 车位/100 m2建筑面积 | 0.7 | 1.0 |
|  | 饭店、酒家、茶楼 | 车位/100 m2建筑面积 | 2.0 | 2.5 |
|  | 商业 | 车位/100 m2建筑面积 | 0.7 | 1.5 |
|  | 独立购物中心 | 车位/100 m2建筑面积 | 2.0 | 3.0 |
|  | 专业批发市场 | 车位/100 m2建筑面积 | 1.0 | 2.0 |
|  | 肉菜市场、农贸市场 | 车位/100 m2建筑面积 | 1.0 | 1.2 |
| 办公 | 行政办公 | 车位/100 m2建筑面积 | 2.5 | 3.0 |
|  | 其它办公、写字楼 | 车位/100 m2建筑面积 | 1.0 | 2.0 |
| 文 体 设 施 | 体育场馆 | 车位/100座 | 3.0 | 4.0 |
|  | 影剧院 | 车位/100座 | 3.0 | 4.5 |
|  | 歌厅、浴室 | 车位/100 m2建筑面积 | 2.0 | 2.5 |
|  | 游乐园 | 车位/1公顷占地面积 | 10.0 | 15.0 |
|  | 会议中心 | 车位/100座 | 2.5 | 4.0 |
|  | 博物馆、图书馆 | 车位/100 m2建筑面积 | 0.7 | 1.0 |
|  | 展览馆 | 车位/100 m2建筑面积 | 1.0 | 1.5 |
| 医疗 | 医院 | 车位/100 m2建筑面积 | 1.5 | 2.5 |
|  | 门诊部 | 车位/100 m2建筑面积 | 1.0 | 2.0 |
| 公园 | 市[镇]级公园 | 车位/1公顷占地面积 | 1.5 | 3.5 |
|  | 专类公园 | 车位/1公顷占地面积 | 1.0 | 3.0 |
| 教 育 | 中学 | 车位/100学生 | 1.0 | 2.0 |
|  | 小学 | 车位/100学生 | 0.7 | 1.5 |
|  | 幼儿园 | 车位/100学生 | 0.5 | 1.0 |
| 交 | 汽车站、码头 | 车位/高峰日千旅客 | 2.2 | 3.0 |

注：① 配建停车位指标以小汽车为标准当量,其它车辆按10.6.2中相应的换算系数换算

- 它未涉及的大型配建停车,表中无参照标准的应专题研究确定

- 教育只考虑自身用车，不包括家长接送停车。

  - 公共加油站

    - 城市公共加油站应位于车辆出入便捷的地方，其出入口与军事设

施、桥梁、隧道、堤防等设施的距离不得小于100米。

    - 城市公共加油站的服务半径宜为900-1200米。

    - 城市公共加油站应大、中、小相结合，以小型为主，其用地面积应

符合表10.7.3的规定。

公共加油站的用地面积            								表10.7.3

| 昼夜加油的车次数 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 设有润滑油、洗车及公厕设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地面积（万m2） | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.40～0.60 |

注：城镇建设区边沿地带和郊区加油站应该设有公厕。

    - 城市公共加油站的选址，应符合现行国家标准《小型石油库及汽车

加油站设计规范》的有关规定。

    - 城市公共加油站的进出口宜设在次干路上，并附设车辆等候加油的

停车道。

10.8     机动车燃气加气站

10.8.1      机动车燃气加气站选址及规模，按《中山市汽车加油站规划》执行。

### 第十一章  城市市政公用设施工程

11.1     城市给水系统工程

11.1.1      城市给水管网上的最小水头，在城区最不利点处，以黄海高程2.0米处计，水压为0.28MPa。对于个别地势较高或要求高水压的用户可采用自行加压满足需要，对于成片的高层建筑，可以另建一个高压系统供水。

11.1.2     水源枯水流量保证率应达到97%。

11.1.3     生活饮用水水源的水质和卫生防护，必须符合现行的《生活饮用

水卫生标准》中对水源水质的要求。

11.1.4     生活饮用水水源的具体位置由给水工程专项规划确定。水源为水库者，水域水质保护目标为Ⅰ类。陆域保护范围为正常水位线向陆纵深200M的陆域范围。水源为江河者，吸水点上游1000M至下游500M河段的水域，水质保护目标为Ⅱ类。陆域一级保护区为相应水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深200M的陆域范围。陆域二级保护区为相应水域沿岸河堤外坡脚向陆纵深200—1000M的陆域范围。

11.1.5      水源保护区内不得设置排水口。陆域一级保护区内不得布置工业项目。陆域二级保护区内不得布置Ⅱ类、Ⅲ类工业。

11.1.6      市政15m及以上道路上输配水管管径一般不小于150mm, 24m及以上道路一般不小于200mm。

    - 总体规划、分区规划用水标准及水量应符合表11.1.7的规定。

总体规划及分区规划用水标准                                表11.1.7

| 规 划 期 限 | 2010年前 | 远 景 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民生活用水定额 （L/人·d） | 280-350 | 320-400 |  |  |
| 综合生活水量标准 （L/人·d） | 500 | 520 |  |  |
| 城市单位人口综合用水量 标准（万m3/万人·d） | 0.8-1.0 | 0.88-1.1 | 已包括未预见及管网渗漏水量 |  |
| 城市单位建设用地 综合用水量指标 （万m3/km2.d） | 1.0 | 1.1 |  |  |
| 工业用水 （m3/万元产值） | 40 | 35 |  |  |
| 渗漏及不可预见量 （m3） | （工业用水+生活用水）×15% |  |  |  |

注：1. 中心城区宜取上限，镇区宜取下限。

2. 人口：暂住人口按50%计。

3．以上数据根据已批准的总体规划确定，如总规调整，以上数据随之调整。

11.1.8     水厂占地面积可按表11.1.8进行估算。

水厂占地面积       						表11.1.8

| 水厂设计规模 （万m3/d） | 净水厂 （ha/万m3·d） |
| --- | --- |
| 5 - 10 | 0.7 - 0.5 |
| 10 - 30 | 0.5 - 0.3 |
| 30万t以上 | 0.3 - 0.10 |

11.1.9     市政道路上的给水管要按规划设置预留口。如未编制控规的预留口间距一般采用200m - 400m，预留口管径一般不小于150mm。

11.1.10     管径大于或等于800mm的给水管上不宜设消火栓。

11.1.11     有消防给水任务的管道最小管径不应小于100mm。

11.2     城市排水系统和防洪工程

11.2.1      排水体制：中心城区新建区排水应采用分流制，旧城区及现状合流制区域先改造成截流式合流制，其中有条件者可逐步改造为分流制。

11.2.2      设计暴雨强度按中山市暴雨强度公式计算

1383.269(1+0.4979lgp)

q =                        (L/S·ha)

(t+3.67)0.5686

式中   q：暴雨强度（L/S·ha）

t ：降雨历时(min)

t = t1+mt2

t1 ：地面集水时间（min），视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定，一般采用5—15min。

t2 ：管渠内雨水流行时间（min）

p ：设计重现期(年)

m ：折减系数，暗管折减系数m=2，明渠折减系数m=1.2，在陡坡地区，采用暗管时折减系数m=1.2-2.0。管在淹没状态，m=0。

11.2.3     市政道路上的排水管道要设预留口，预留口间距一般采用50-90m。 污水管预留口管径不宜小于300mm，雨水管预留口管 径不宜小于400mm。

11.2.4     污水量

11.2.4.1   总规及分区规划污水量取用水量的80%。

11.2.4.2   小区生活污水量、商业服务、行政办公、宾馆酒店污水量取用水量80-85%；其它污水量取其它用水量的50%。

      - 工业污水量取工业厂房用水量的85%。

11.2.4.4    生活污水量总变化系数宜按表11.2.2.4规定执行。

生活污水量总变化系数                                      表11.2.2.4

| 污水平均日流量（L/s） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总变化系数 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |

11.2.5      明渠转弯处，其中心线的弯曲半径一般不宜小于设计水面宽度的5

倍；盖板渠和铺砌明渠可采用不小于设计水面宽度的2.5倍。

11.2.6      泵站占地面积见表11.2.6。

各种泵站不同流量占地面积    表11.2.6

| 设计流量 （m3/s） | 泵站性质 | 占地面积（m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城、近郊区 | 远郊区 |
| 〈1 | 雨水 污水 合流 立交 中途加压 | 400-600 400-1200 700-1000 500-700 300-500 | 500-700 800-1500 800-1200 600-800 400-600 |
| 1-3 | 雨水 污水 合流 中途加压 | 600-1000 1200-1800 1000-1300 500-700 | 700-1200 1500-2000 1200-1500 600-800 |
| 3-5 | 雨水 合流 | 1000-1500 1300-2000 | 1200-1800 1500-2200 |
| 5-30 | 雨水 合流 | 1500-8000 2000-8000 | 1800-10000 2200-10000 |
| 30-50 | 雨水 | 2000-9000 | 2200-10000 |
| 50-100 | 雨水 | 3000-10000 | 3200-11000 |

注：① 表中占地面积主要指泵站围墙以内的面积。从进水井到出水，包括整个流程中的构筑物和附属构筑物以及生活用地、内部道路及庭院绿化等面积。

② 表内占地面积系指有集水池的情况，对于中途加压泵站，若吸水管直接与上 游出水压力管连接时，则占地面积尚可相应减小。

③ 污水处理厂内的泵房占地面积，由污水处理厂平面布置决定。

11.2.7      泵站一般设计成独立的院落。为防噪音和污染，应用绿化带与居住房屋和公共建筑物隔离，隔离带宽度，应根据气候、风向、地形特征等因素确定，并应考虑泵站性质。规模不同而有所区别，一般不小于30m。城市土地紧张不能达到最小要求时，可考虑采用地下式泵站。

11.2.8      特殊情况下排水泵站可与公共建筑合建，面积按工艺设计确定。应采取工程措施解决噪音和污染问题，并有单独的门通向室外道路。

11.2.9      污水处理厂占地面积可按表11.2.9进行估算。

污水处理厂占地面积                       表11.2.9

| 处理水量 （万m3/d） | 一级处理 （ha/万m3·d） | 二级处理 （ha/万m3·d） |
| --- | --- | --- |
| 0.5-2 | 1.4-1.0 | 2.0-1.5 |
| 2-5 | 1.0-0.8 | 1.5-1.2 |
| 5-10 | 0.8-0.6 | 1.2-0.8 |
| 10-20 | 0.6-0.4 | 1.1-0.6 |
| 20-50 | 0.4-0.3 | 1.0-0.5 |

11.2.10      中山市水环境功能区

11.2.10.1     中山市水环境功能区分为二、三、四、五类水环境功能区，保护

目标分别为《地面水环境质量标准》（GB3838-88）中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、

Ⅴ类标值。

11.2.10.2     排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水执行《污水综合

排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

11.2.10.3     排入水环境功能区内污水应按照广东省《水污染物排放标准》

（DG4426-89）的一级排入标准执行。

11.2.11        河涌规划设计除考虑防洪因素外，尚应考虑景观因素。河涌设计排洪标准由总体规划确定。河涌整治中原则上不得缩小现状河涌宽度。

11.2.12      排洪河涌不宜覆盖。

11.2.13      为保证排洪渠道安全、便于维护、整修，建（构）筑物红线退河涌边线最小应符合下列要求：

所有暗渠：退3～5M；

3～4M明渠：退3M；

4～8M明渠：退5M；

8～15M明渠：退8M；

15M以上明渠：退10M。

重要及较大河涌的退让应编制控制性详细规划确定，并不低于上述标准。

11.3     城市供电系统工程

11.3.1      负荷标准（以2010年为目标年）

- 人均综合用电量 (kWh/人·年)  6800-7800。

- 分类用地负荷密度 （kW/ha）

| 用地类别 | 负荷密度（kw/ha） | 用地类别 | 负荷密度(kw/ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 150-400 | 仓储用地 | 20 |
| 公共设施用地 | 350-650 | 绿 地 | 10 |
| 工业用地 | 300-650 | 道路广场用地 | 15 |
| 对外交通用地 | 15 | 村庄用地 | 100-250 |

③单位建筑面积负荷

| 建筑用电类别 |  | 单位建筑面积负荷 |  | 建筑用电类别 |  | 单位建筑面积负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多层住宅 |  | 4-5 kW/户 |  | 高层宾馆 |  | 100-150 W/m2 |  |
| 高层住宅 | 6-8 kW/户 |  | 办 公 楼 |  | 70-90 W/m2 |  |  |
| 别 墅 | 8-12 kW/户 |  | 文化教育医疗 |  | 60-80 W/m2 |  |  |
| 商 业 | 80–100W/m2 |  | 工 业 |  | 60-80 W/m2 |  |  |

11.3.2     城市变电站

11.3.3     110kV变电站布置在负荷中心，220kV变电站布置在城区边缘

距负荷中心的最近区，500kV变电站布置在郊区。

11.3.4     市区内变电站宜采用户内式结构，其建筑结构与外形与周围环境协

调。

11.3.5     城市变电站的用地面积应按其最终规模一次规划预留。各级变电

站用地面积可参考表11.3.5。

110-500kV变电站规划用地面积控制指标                表11.3.5

| 类型 电压等级(kV) | 户外式 （m2） | 半户外式 （m2 ） | 户内式 （m2 ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 5500-10000 | 2500-3000 | 1500-2500 |
| 220 | 30000-40000 |  |  |
| 550 | 110000-160000 |  |  |

11.3.6    电力线路敷设原则

11.3.6.1   10kV 及以下电力线路应尽量采用地下电缆。

11.3.6.2   规划城区内110kV电力线路宜采用地下电缆。

11.3.6.3   架空线路应沿公用走廊集中架设。

11.3.6.4   高压走廊和电缆通道应按照总体规划统筹安排用地和定线。

11.3.6.5   同一路段上的电缆线路，宜同沟敷设。

11.3.6.6   电力电缆通道一般沿道路东、南侧人行道或绿化带下敷设。

11.3.6.7   电力电缆沟须采用隐蔽式电缆沟。

11.3.6.8   在负荷大、电力电缆条数较多的城市中心地段，可采用电缆隧道。

11.3.6.9   架空线路路径选择应根据城市地形、地貌特点和城市道路规划要求，

沿道路、河渠、绿化带、山体架设。路径选择应做到：短捷、顺直，

减少同水渠、道路、铁路的交叉。

11.3.6.10  新建、改建的高压架空线路不应穿越对景观有要求的风景旅游区。

11.3.6.11  架空电力线路不宜沿山脊线架设。

11.3.6.12  架空线路须避开爆炸危险区及腐蚀性工业区。

11.3.7     架空电力线路安全保护

11.3.7.1    高压架空线路走廊宽度如表11.3.7.1。

市区110-500kV高压架空电力线路规划走廊宽度        表11.3.7.1

| 线路电压等级（KV） | 高压线走廊宽度（m） |
| --- | --- |
| 500 | 60-75 |
| 220 | 40-45 |
| 110 | 25-30 |

注：表指单塔单回水平排列或单塔多回垂直排列。

11.3.8      架空线路与各种易燃、易爆建、构筑物的水平防火安全距离不得小

于杆高度的1.5倍。

11.3.9      小区供电与用电

11.3.9.1    小区配电网的建设，应预先作好规划，配合道路工程同步建设电缆

沟10kV及以下电力线路应采用地下敷设。

11.3.9.2    小区10kV供电系统一般采用环网供电。

11.3.9.3    当10kV出线走廊受到限制或10kV配电装置间隔不足，且无扩建余

地，宜规划建设开关站。

11.3.9.4    10kV开关站宜与10kV配电所联体建设。

11.3.9.5    配电所选址应符合小区详细规划要求。

11.3.9.6    配电所的配电变压器安装台数宜为两台，单台容量不宜超过

1000kVA。

11.3.9.7    配电所设计应符合下列规定：

- 配电所应附设于多层建筑物内，且宜设置在首层，并应考虑

楼层净高满足设备高度以及防火、通风的要求。

- 无条件的旧区，可设置独立建筑物作配电所，但建筑物外观

应与相邻环境协调。

- 公用配电房的建筑面积：

设置一台变压器时为40m2，最小宽度为4.5m；

设置两台变压器时为60-70m2，最小宽度为4.5m。

11.3.10      城市道路照明宜采用专用户外箱式变电站供电，每座箱式变电站容量宜为100kVA左右。

11.3.11      城市道路的照明光源宜采用透雾性强的高压钠灯或高压钠灯与高压汞灯的混光照明。

11.4     城市通信系统工程

11.4.1     预测标准（2010年为目标年）

- 总体发展目标（单位：线/百人）

| 目标类别 | 2010年（线/百人） |
| --- | --- |
| 市话主线普及率 | 50 - 65 |

- 单位用地面积主线密度（单位：线/ha）

| 用地类别 | 主线密度（线/ha） |
| --- | --- |
| 居住用地 | 150-200 |
| 公共设施用地 | 100 – 120 |
| 工业用地 | 40 – 50 |
| 仓储用地 | 10 |
| 对外交通用地 | 30 |
| 道路广场用地 | 10 |
| 村庄用地 | 40 – 50 |

- 按各种建筑功能预测：

| 类 别 | 市话用线标准 |
| --- | --- |
| 住 宅 | 1.5-2线/户 |
| 别 墅 | 2-3线/户 |
| 综合商业楼 | 1线/30-50 m2 |
| 商业批发零售业 | 1线/50-100 m2 |
| 行政办公 | 1 线/20-50 m2 |
| 文化娱乐 | 1 线/100-300m2 |
| 工 业 | 1 线/100-300m2 |
| 学 校 | 20-30线/校 |
| 幼儿园 | 10线/园 |

11.4.2     电信局用地标准不宜超过表11.4.2的规定

电信局用地标准（m2）                                 表11.4.2

| 电信局所在地 | 长途枢纽局 | 综合电信局 | 端局 |  | 移动局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤3万门 | >3万门 |  |
| 市区 | 10000 | 5000 – 8000 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 镇区 | 15000 | 8000 – 10000 | 3000 | 4000 | 3000 |

11.4.3      邮政支局用地标准不宜超过表11.4.3的规定

邮政支局用地标准（m2 ）                      表11.4.3

| 邮政支局所在地 | 中心支局 | 邮政所（建筑面积） |
| --- | --- | --- |
| 市 区 | 4500 – 6000 | 300 - 500 |
| 镇区外 | 7000 |  |

11.4.4     电信公司营业部及业务用房或邮政物流公司营业部及业务用房布置应符合当地总体规划的要求。同一区域应考虑布置多家电信运营商的营业部及业务用房的需要。

11.4.5     电信管线建设：

①   电信电缆一般采用管道电缆方式敷设。电信电缆管道的路由应符合城市地下管线网总体规划的要求（包括断面的分配等）。

②   市政道路下布置电信管道应考虑多家运营商单独发展业

务的需要。

③   电信管道一般布置在道路的西侧和北侧的人行道或绿化

下。

④   新建电信管道必须沿已有电信管道，并紧贴原管道同沟

集中布置。

⑤  一条路原则上开挖一次布置电信管线后三～五年内不再

批准开挖建设电信管线。

11.4.6     不同单位设置的微波通道和微波中转站应由规划主管部门统一规

划管理。

11.4.7     微波通道位置宽度和高度按规划控制，微波中转站应设在市区周上。

11.4.8     电信设备房和交接箱：

- 电信设备房的布置应统一规划布置。

- 电信设备房的面积和净高由电信部门确定，并应反映在规划

图纸上。

- 凡未编制小区电信控制性详细规划的不予办理设备房的选

址。

- 电信交接箱尽量放在室内，无条件者布置在路边。

11.4.9      移动基站：

①  移动基站的布置须考虑到多家电信运营商的经营需要。

②  移动基站布置须充分考虑城市景观因素，采取多种形式，与周围景观协调。

③  按基站布店规划，基站的大型塔杆半径200M范围内不应布置另外一个大型塔杆。

④  建筑物顶层建设塔杆的，不宜选在住宅楼上，并不能在24M以上道路的临街建筑物顶层加建。

⑤  建设地面天线杆，必须距离用地界限不小于10米，否则应

征求相邻用地单位的意见。如相邻用地规划为绿化、河涌等，则不受上述条件限制。

11.4.10   邮政服务网点设置应符合表11.4.10的规定。

邮政服务网点最大服务半径及位置       表11.4.10

| 名 称 | 最大服务半（m） | 设点位置 |
| --- | --- | --- |
| 邮 政 所 | 500 | 临街 |
| 公共信筒 | 800 | 人行道边 |
| 书报亭 | 500 | 人行道边 |

11.4.11   小区内应设置适当数量的公用电话亭，设置数量宜满足200m服务半径。

11.5     燃气工程：

11.5.1     详细规划阶段用气量定额参照如下：

职工食堂                   1884-2303        MJ/人· 年

饮 食 业                   7955-9211        MJ/人· 年

托 儿 所（全托）           1884-2512        MJ/人· 年

幼 儿 园（半托）           1256-1675        MJ/人· 年

医    院                   2931-4187      MJ/床位· 年

一般旅业                   3350-5024      MJ/床位· 年

高级宾馆                   8374-10467     MJ/床位· 年

学校：小学                 628-1884         MJ/人· 年

中学                       837-1884         MJ/人· 年

大中专院校                 2764             MJ/人· 年

11.5.2     气源选择：近期城区管道燃气以代天然气（液化石油气+空气）为主，远期转换为天然气，瓶装液化石油气为辅。

11.5.3     高层民用建筑的燃气管道、设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。已有管道燃气的地区，对尚未安装燃气管道的高层民用建筑，应当安装燃气管道并使用管道燃气。无管道燃气的地区，对已有的高层民用建筑，应当安装集中的管道供气装置。

11.5.4     新建住宅楼（即6层以上，16m以上）应配套管道燃气设施。

11.5.5     以液化石油气为气源和代天然气为气源的燃气管网一般采用中压B

级一级管网系统。

11.5.6     燃气管道的设计和施工应结合城市道路规划建设同步进行。对于现

有道路，管道应安排在人行道中，尽量避免在机动车道下敷设燃气

管道；且应布置在道路的西、北侧，与电力电缆分开布置。

11.5.7     燃气管道宜采用直埋敷设，应尽量避开交通干线和繁华街道，禁止

沿高压线走廊、电缆沟道和在建筑物、易燃易爆及腐蚀性液体堆场

下敷设燃气管道。

11.5.8     架空敷设时，管底至人行道路面的垂直净距不应小于2.2m，至汽车道路面的垂直净距不小于5.5m。

11.5.9     天然气门站的占地面积为30000-40000m2。宜布置在市区的边缘或郊

区。

11.5.10    调压站

11.5.10.1  调压站宜布置在负荷中心或接近用气大户，远期天然气调压站设在

城市边缘与周边建、构筑物的防火间距应大于25m。

11.5.10.2  调压站尽可能避开繁华地段，一般设置在地上单独建筑物内。

11.5.10.3  调压站占地面积应根据调压室的建筑面积和安全距离的要求来确定。用地面积为300-500m2。建筑面积20-50m2。

11.5.10.4  调压站与其它建筑物、构筑物的水平最小距离应满足表11.5.10.4的要求：

调压站与其它建筑物、构筑物的最小距离（m）      表11.5.10.4

| 建筑形式 | 调压装置入口燃气压力级 制 | 距建筑物或构筑物 | 距重要公共 建筑物 | 距铁路或电车轨道 | 距公路路 边 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上单独 建 筑 | 高压（A） | 10.0 | 30.0 | 15.0 | 6.0 |
|  | 高压（B） | 8.0 | 25.0 | 12.5 | 6.0 |
|  | 中压（A） | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 5.0 |
|  | 中压（B） | 6.0 | 25.0 | 10.0 | 5.0 |
| 地下单独建 筑 | 中压（A） | 5.0 | 25.0 | 10.0 | - |
|  | 中压（B） | 5.0 | 25.0 | 10.0 | - |

11.5.11     液化石油气汽化站和混气站:

11.5.11.1   站的周围应设置高度不小于2m的非燃烧实体围墙，小区气化站用地面积3000-5000m2。建筑面积300-500m2。

11.5.11.2   液化石油气气化站和混气站的液化石油气贮罐与明火、散发火花地

点和建、构筑物的防火间距见表11.5.11.2。

液化石油气气化站和混气站的液化石油气贮罐与明火散发火花地点和建、构筑物的防火间距（m）       表11.5.11.2

| 总 容 积（m3） 间 距（m） 项 目 |  | ≤10 | 11-30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 明火、散发火花地点、重要公共建筑 |  | 35 | 40 |
| 站外民用建筑 |  | 30 | 35 |
| 站内生活、办公用房 |  | 15 | 20 |
| 气化间、混气间、调压室、配电室、仪表间、值班间等非明火建筑 |  | 12 | 15 |
| 明火气化间、供气化器用的燃气热水炉间 |  | 12 | 18 |
| 站内道路 （路肩） | 主 要 | 10 | 10 |
|  | 次 要 | 5 | 5 |

11.5.12     瓶组站

11.5.12.1   气瓶不得设置在地下室、半地下室或通风不良的场所。

11.5.12.2   当瓶组供应系统的气瓶总容积小于1m3时，可将其设置在建筑物贴邻建造的附属的瓶组间或专用房间内。

11.5.12.3   当瓶组供应系统的容积超过1m3时，应将其设置在高度不低于2.2m

的独立瓶组间内。

11.5.12.4   独立瓶组间与建、构筑物的防火间距不应小于表11.5.12.4的规定：

独立瓶组间与建、构筑物的防火间距（m）            表11.5.12.4

| 瓶组间的总容积（m3） 项 目 | <2 | 2-4 |
| --- | --- | --- |
| 明火、散发火花地点 | 25 | 30 |
| 民用建筑 | 10 | 10 |
| 重要公共建筑 | 15 | 20 |
| 道路 | 5 | 5 |

11.5.12.5   独立瓶组间用地面积400-600m2。建筑面积20-50m2。

11.6     城市工程管线综合

11.6.1     城市工程管线应结合城市道路网规划。在城市干道以及商住区内各种工程管线应地下敷设；在工业区内各种工业、生活等工程管线宜地下敷设。

11.6.2      各种工程管线的平面位置和竖向位置均应采用城市的统一坐标系统和高程系统。

11.6.3      充分利用现状管线，当现状工程管线不能满足城市发展需要时，才考虑废弃或抽换。

11.6.4      在城市道路下的工程管线，首先应布置在人行道与非机动车道下，

其次才将检修次数较少的管线布置在机动车道下。

11.6.5      各种地下工程管线从道路中心线向两侧方向平行布置，一般应遵循下列排列次序：

- 道路西、北侧为：污水排水、雨水排水、给水输水、燃气输气、给水配水、信息管线。

- 道路东、南侧为：雨水排水、给水配水、电力电缆。

- 道路路幅超过40m时，管线可考虑双侧布置相同管线。

- 24m路以上可考虑双侧布置雨水管及给水管。

- 如遇特殊情况需变更其位置时，须取得规划部门的同意。

11.6.6     工程管线在庭院内建筑线向外方向平等布置的次序，应根据工程管

线的性质和埋设确定，其布置次序宜为：电力、电信、排水、燃气、给水。当燃气管线可在建筑物两侧中任一侧引入均满足要求时，燃气管线应布置在管线较少的一侧。

11.6.7     敷设规划道路下面的工程管线应与铁路、公路线平行，与铁路公路交叉时应采用垂直交叉。特殊情况满足不了垂直交叉时其交叉角宜为45°，最小不得小于30°。

11.6.8     各管线的间距要满足《城市管线综合规划规范》的要求（见表11.6.8）。

工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距（m）

表11.6.8

| 序号 | 管 线 名 称 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑物 | 给水管 |  | 排水管 | 燃气管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电力电缆 |  | 电信电缆 |  |  | 乔 木 |  | 灌 木 | 地上杆柱 |  |  |  |  | 道路侧石缘 | 铁路钢轨(或坡脚) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | d≤200mm | d> 200mm |  | 低压 |  | 中压 |  |  |  |  |  | 高压 |  |  | 直埋 | 缆沟 | 直埋 |  | 管道 |  |  |  | 通信、照明及<10KV |  | 高压杆塔基础边 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  |  | A |  | B |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤35KV |  | >35KV |  |  |
| 1 | 建 筑 物 |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 0.7 |  | 1.5 |  |  | 2.0 |  | 4.0 |  |  | 6.0 | 0.5 |  | 1.0 | 1.5 |  | 3.0 |  | 1.5 | 2.0 |  | 3.0 |  | 4.0 |  | 6.0 |
| 2 | 给水管 |  |  |  | d≤200mm |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 1.0 |  |  | 1.5 |  |  | 0.5 |  | 3.0 |  |  | 1.5 | 5.0 |
|  |  |  |  |  | d >200mm |  |  | 3.0 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 排 水 管 |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 1.0 | 1.5 |  | 1.0 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.5 |  | 2.0 |  | 0.5 |  | 1.0 |  |  | 1.5 |  |  | 0.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |
| 4 | 燃气管 | 低压 |  |  |  | P≤0.005Mpa |  | 0.7 | 0.5 |  | 1.0 | Dg≤300mm 0.4 Dg > 300mm 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.0 | 1.2 |  |  | 1.0 |  | 1.0 | 5.0 |  | 1.5 |  |
|  |  | 中压 |  | B |  | 0.005<P≤0.2 Mpa |  | 1.5 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A |  | 0.2<P≤0.4 Mpa |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高压 |  | B |  | 0.4<P≤0.8 Mpa |  | 4.0 | 1.0 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |
|  |  |  |  | A |  | 0.8<P≤1.6 Mpa |  | 6.0 | 1.5 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 |  |  |  |  | 直埋 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 1.0 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1.5 | 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | 缆沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电信电缆 |  |  |  |  | 直埋 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 0.5 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1.0 |  | 1.0 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  | 管道 |  | 1.5 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 乔木（中心） |  |  |  |  |  |  | 3.0 | 1.5 |  | 1.5 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |
| 8 | 灌 木 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地上杆柱 |  | 通信、照明及<10KV |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 高压铁塔基础边 |  |  |  | ≤35KV |  | 3.0 |  | 1.5 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | > 35KV |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 道路侧石边缘 |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 铁路钢轨（或坡脚） |  |  |  |  |  |  | 6.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

89

